5                                                                                                                                Electrotehnica

ELECTROTEHNICA

Introducere

Electrotehnica are ca obiect studiul fenomenelor electrice ]i magnetice din punctul de vedere al aplica\iilor tehnice.

Energia electromagnetic`, numit` uzual incomplet energie electric`, are urm`toarele propiet`\i remarcabile:

- se transform` u]or [n orice alt` form` de energie ]i reciproc;

- se transmite u]or ]i practic instantaneu la mari distan\e;

- se divide ]i se distribuie foarte u]or cu ajutorul circuitelor electrice.

Energia electromagnetic` se inmagazineaz` [ns` greu [ntr-un volum restrans ]i numai pentru un timp relativ scurt. Din aceast` cauz` nu se pot constitui rezerve de energie sub aceast` form`; ea trebuie deci transmis` pe m`sur` ce se produce.

Energia electromagnetic` produs` [n mari unit`\i produc`toare de energie numite centrale electrice este transmis` economic la distan\e cu ajutorul liniilor electrice de [nalt` tensiune, pan` la locul de utilizare, unde poate fi transformat` [n form` direct` utilizabil`: energie mecanic` [n motoare, c`ldura [n aparatele de [ncalzit, energie chimic` [n celulele electrice, lumina [n corpurile de iluminat etc.  Energia electric` are o mare arie de aplicabilitate tehnic`,  caracteristic` din care rezult` importan\` dob@ndirii de cuno]tin\e din domeniul electrotehnicii de c`tre viitorii ingineri.

Cursul de Electrotehnic` se axeaz` pe cuno]tin\ele date de Teoria macroscopic` a fenomenelor electromagnetice. Aceasta este o teorie fenomenologic`, deoarece apeleaz` la diverse experien\e ]i observa\ii pentru introducerea m`rimilor cu care se opereaz` ]i macroscopic` deoarece ignor` structura microscopic` a materiei.

C@mpul electromagnetic este o stare special` de existen\` a materiei, care, nu presupune [n mod obligatoriu existent` substan\ei (de exemplu undele electromagnetice se propag` prin vid [n spa\iul interplanetar) ]i este capabil de a acumula ]i transporta energie ]i de a exercita ac\iuni ponderomotoare (adic` for\e, cupluri ]i presiuni) asupra corpurilor cu care interac\ioneaz`.

{n cadrul teoriei fenomenologice a electromagnetismului se opereaz` cu m`rimile fizice care caracterizeaz` anumite clase de propiet`\i ale c@mpului ]i corpurilor. {n func\ie de domeniul spa\ial c`ruia [i sunt asociate, m`rimile se [mpart [n m`rimi locale, care sunt ata]ate fiec`rui punct M(x,y,z) din spa\iu ]i m`rimi globale care sunt asociate unor domenii volumice superficiale sau lineice.

Teoria fenomenelor electromagnetice are o structur` [n care legile au valoarea unor axiome, exprim@nd proprieta\i care au fost mai int@i verificate experimental [n anumite cazuri ]i apoi postulate [n general. Teoremele se deduc din legi.

Introducere                                                                                                                                     6

Teoria macroscopic` a fenomenelor electromagnetice are dou`sprezece legi importante, dintre care nou` sunt legi generale ]i trei sunt legi de material. Legile de material spre deosebire de legile generale au [n expresia lor ]i anumite m`rimi de material (de exemplu: rezistivitatea electric`, conductivitatea electric` etc.).

Legile generale sunt:

1) Legea fluxului electric;

2) Legea fluxului magnetic;

3) Legea induc\iei electromagnetice;

4) Legea circuitului magnetic;

5) Legea leg`turii dintre induc\ie, intensitate ]i polariza\ie ([n c@mp electric);

6) Legea leg`turii dintre induc\ie, intensitate ]i magnetiza\ie ([n c@mp magnetic);

7) Legea conserv`rii sarcinii electrice;

8) Legea transform`rii energiei [n corpurile parcurse de curent de conduc\ie (Joule-Lentz);

9) Legea electrolizei.

Legile de material mai importante sunt:

10) Legea polariza\iei electrice temporare;

11) Legea magnetiza\iei temporare;

12) Legea conduc\iei electrice (L. lui Ohm).

Cursul de electrotehnic` cuprinde urm`toarele ]apte capitole ce vor fi tratate [n continuare:

1. M`rimi ]i legi;

2. Electrostatica;

3. Electrocinetica;

4. Circuite electrice de curent continuu;

5. Electrodinamica;

6. Circuite electrice de curent alternativ;

7. Circuite trifazate.

1. M`rimile ]i legile electromagnetismului                                                                                 7

CAPITOLUL 1.  M~RIMILE }I LEGILE ELECTROMAGNETISMULUI

1.1. M`rimile caracteristice fenomenelor electromagnetice

    - M`rimi locale

Pentru caracterizarea cantitativ` a st`rii c@mpului electromagnetic [ntr-un punct, M=M(x, y, z) se utilizeaz` patru vectori:

- E− -  intensitatea c@mpului electric;

- D− -  induc\ia c@mpului electric;

- B−  -  induc\ia c@mpului magnetic;

- H−-  intensitatea c@mpului magnetic.

Ace]ti vectori  sunt func\ie de punct ]i de timp respectiv: E−=E−(M,t), D−=D−(M,t),  B−=B−(M,t) ]i H−=H−(M,t) ]i au fa\` de un sistem cartezian de cordonate c@te trei proiec\ii:

E−=i−Ex(x, y, z, t)+j−Ey(x, y, z, t)+k−Ez(x, y, z, t);

D−=i−Dx(x, y, z, t)+j−Dy(x, y, z, t)+k−Dz(x, y, z, t);

B−=i−Bx(x, y, z, t)+j−By(x, y, z, t)+k−Bz(x, y, z, t);

H−=i−Hx(x, y, z, t)+j−Hy(x, y, z, t)+k−Hz(x, y, z, t).

Deci, pentru caracterizarea complet` a st`rii c@mpului, [ntr-un punct din spa\iu este necesar` cunoa]terea a 12 componente scalare.

Pentru caracterizarea cantitativ` a st`rii corpurilor [n interac\iunea lor [n c@mpul electromagnetic se utilizeaz` urm`toarele m`rimi fizice:

- J−- densitatea curentului electric de conductie;

-  ρ- densitatea de volum a sarcinii electrice.

M`rimea fizic` J−=J−(M,t) este o m`rime vectorial` func\ie de punct ]i de timp:

J−=i−Jx(x, y, z, t)+j−Jy(x, y, z, t)+k−Jz(x, y, z, t).

Densitatea de sarcin` ρ este o func\ie scalar` de punct ]i de timp: ρ=ρ(x, y, z, t).

Deci pentru caracterizarea complet` a c@mpului electromagnetic ]i a st`rii electromagnetice a corpurilor dintr-un domeniu spa\ial sunt necesare 16 func\ii scalare de pozi\ie ]i de timp.

8                                                                                 1. M`rimile ]i legile electromagnetismului

1.1.2. M`rimi globale

{n scopul de a u]ura caracterizarea c@mpului electromagnetic se introduc m`rimi globale, care caracterizeaz` comportarea [n medie a a c@mpului electromagnetic pe diverse subdomenii. Aceste m`rimi fizice se definesc prin opera\ii de integrare ]i sunt asociate unor domenii curbilinii, superficiale sau volumice.

Suprafa\a [nchis`, notat` uzual Σ, este mul\imea punctelor de pe frontiera unui domeniu spa\ial, notat uzuzalDΣ, m`rginit ]i de volum nenul.

Suprafa\a deschis`, notat` uzual SΓ, este o parte conex` a unei suprafa\e [nchise,  ]i este m`rginit` de o curb` [nchis` notat` uzual Γ. Prin parcurgerea unei curbe [nchise se ajunge la punctul de plecare. Curbele [nchise se vor nota, [n general, cu litera Γ iar suprafe\ele deschise care se sprijin` pe aceste curbe se noteaz` cu SΓ.

O parte conex` a unei curbe [nchise se nume]te curb` deschis` ]i se va nota cu C. O curb` deschis` are ca extremit`\i dou` puncte, pe care aceasta le une]te.

De exemplu, suprafa\a lateral` a unei sfere Σ este o suprafa\` [nchis` ce m`rgine]te domeniul sferic DΣ. O calot` sferic` S'Γ este o suprafe\` deschis` sprijinit` pe curba [nchis` Γ, iar [n acest caz Γ este un cerc. Un arc de cerc sau un segment de dreapt` sunt curbe deschise.

Din mul\imea integralelor care se pot calcula, pornind de la m`rimile locale, urm`toarele prezint` interes practic deosebit.

a. M`rimi globale ata]ate unor domenii curbilinii

-  u(t) – tensiunea electric`;

-  um(t)– tensiunea magnetic`.

Tensiunea electric`  u este o m`rime scalar`, asociat` unei curbe orientate C ]i definit` ca fiind integrala de linie a intensit`\ii c@mpului electric de-a lungul curbei C:

u=DCEds                                                                   (1.1.1)

| Fig. 1.1 | [n care E este intensitatea c@mpului electric iar ds este elementul vectorial de linie, tangent la curba C ]i orientat [n sensul curbei. (fig. 1.1.). ¦in@nd cont de defini\ia produsului scalar ]i de propriet`\ile integralei, rezult`: u=CEds=CEcosα dr=CEt dr=Etmed⋅lc (1.1.2.) |
| --- | --- |

unde Etmed reprezint` valoarea medie a componentei tangen\iale a intensit`\ii c@mpului electric (mediat` pe curba C) iar lC reprezint` lungimea curbei C.

Tensiunea magnetic` este o m`rime fizic` scalar` asociat` unei curbe orientate ]i

| Fig. 1.2. | definit` ca fiind integrala de linie pe o curb` [nchis` (fig. 1.2). a intensit`\ii c@mpului magnetic um=DCH ds (1.1.3) [n care H este intensitatea c@mpului magnetic iar ds este elementul de linie. |
| --- | --- |

9                                                                                                                  1.1.2. M`rimi globale

Tensiunea magnetic` d` informa\ii asupra componentei tangen\iale H, a intensit`\ii c@mpului

magnetic, mediate pe curba C:

um=Htmed⋅lC                                                        (1.1.4)

b. M`rimi globale ata]ate unor domenii superficiale

-  Ψ(t) – fluxul electric;

-  Φ(t)– fluxul magnetic;

-  i(t) - intensitatea curentului electric de conduc\ie.

Fluxul electric ψ este o m`rime scalar`, asociat` unei suprafe\e S (fig. 1.3)  ]i definit` ca fiind integrala de suprafa\` a vectorului induc\iei electrice

ψ=DSD dA                                                          (1.1.5)

| Fig. 1.3 | Vectorul elementar de arie dA este orientat dup` normala la suprafa\` S [n direc\ie asociat` dup` regula burghiului drept sensului de parcurgere (precizat de s`geat` [n fig. 1.3) al conturului Γ pe care se sprijin` suprafa\a deschis`S. Fluxul electric se poate exprima prin: ψ=SDdA=SDcosαdA=SDndA=DnmedAS (1.1.6) [n care Dnmed este valoarea medie a componentei normale Dn a induc\iei, mediat` pe suprafa\a S iar AS este aria suprafe\ei S. |
| --- | --- |

Fluxul magnetic Φ este o m`rime scalar`, asociat` unei suprafe\e (fig. 1.4) S ]i definit` ca fiind integrala de suprafa\` a induc\iei magnetice printr-o suprafa\` dat` S

Φ=DSB dA                                                         (1.1.7)

| Fig. 1.4 | [n care B este induc\ia magnetic` iar elementul de arie dA se consider` orientat conform conven\iei adoptate la defini\ia fluxului electric. Fluxul magnetic d` informa\ii asupra comport`rii componentei normale Bn a induc\iei magnetice pe suprafa\a S: Φ=Bnmed⋅AS (1.1.8) Bnmed este valoarea medie, pe suprafa\a S, a componentei normale Bn iar AS este aria suprafe\ei. |
| --- | --- |

.

Intensitatea curentului electric i este o m`rime scalar` asociat` unei suprafe\e S (fig. 1.5) ]i definit` ca fiind fluxul densit`\ii curentului electric J printr-o suprafa\` dat` S:

i=DSJ⋅dA                                                       (1.1.9)

unde J este densitatea de curent iar dA este vectorul elementului de arie, orientat dup`

10                                                                               1. M`rimile ]i legile electromagnetismului

| Fig. 1.5 | normala pozitiv` a suprafe\ei S, asociat` conform regulii burghiului drept sensului precizat de s`geat` al curbei [nchise Γ. Intensitatea curentului electric se exprim` [n func\ie de valoarea medie, pe suprafa\a S, a componentei normale a densit`\ii de curent Jnmed : i=Jnmed⋅AS (1.1.10) unde AS este aria suprafe\ei S. |
| --- | --- |

c. M`rimi globale ata]ate unor domenii volumice

-  q(t) – sarcina electric`.

Sarcina electric` q este o m`rime fizic` scalar` asociat` unui domeniu D (fig. 1.8) de volum nenul ]i definit` de:

q=DDρv dV                                                (1.1.11)

| Fig. 1.6 | [n care ρv este densitatea de sarcin` iar dV este elementul de volum. Sarcina electric` satisface egalitatea q=ρmed⋅VD (1.1.12.) [n care ρmed este valoarea medie pe domeniul D, a densit`\ii de sarcin` iar VD este volumul domeniului D. |
| --- | --- |

M`rimile globale dau informa\ii asupra comport`rii, [n medie a integrantului, pe domeniul pe care au fost definite. Tensiunile electric` ]i magnetic` sunt definite pe curbe, prin integrarea unei intensit`\i de c@mp electric respectiv magnetic. Fluxurile electric ]i magnetic sunt definite pe suprafa\e, prin integrarea unei induc\ii electrice respectiv magnetice. Intensitatea curentului electric reprezint` fluxul densit`\ii curentului electric. {n cazul mediilor [n mi]care, curbele ]i suprafe\ele pe care au fost definite m`rimile globale se consider` antrenate de corpuri [n mi]carea lor.

Faptul c` o m`rime global` este nul`, nu implic` faptul c` integrantul este nul, ci c` valoarea medie este nul` (pe o parte a domeniului, integrantul poate fi pozitiv, iar [n rest negativ, astfel [nc@t [n medie s` rezulte zero). Dac`, [n schimb o m`rime global` este nul` pe orice curb`, respectiv suprafa\` [nchis` sau deschis`, atunci  se poate afirma c` ]i integrantul (c@mpul) este nul.

Dac` integralele pe orice curb` [nchis` (tensiunile) sunt nule, atunci c@mpul respectiv nu poate avea linii de c@mp [nchise.

Dac` [ntr-un domeniu spa\ial, integralele pe orice suprafa\` [nchis` (fluxurile) sunt nule, atunci c@mpul respectiv are linii de c@mp care nu pot nici s` [nceap` ]i nici s` se termine [n domeniul respectiv.

1.2. Legile c@mpului electromagnetic                                                                                       11

1.2. Legile c@mpului electromagnetic

Legile c@mpului electromagnetic sunt rela\iile fundamentale care leag` [ntre ele m`rimile caracteristice ale c@mpului electromagnetic. {n continuare se prezint` aceste rela\ii f`r` demonstra\ie, deoarece ele rezult` prin generalizare` unor observa\ii experimentale.

1.2.1 Legea fluxului electric

Enun\: Fluxul electric ψΣ prin orice suprafa\` [nchis` Σ (figura 1.7) este egal cu sarcina electric` qΣ con\inut` de acea suprafa\`:

ψΣ=qΣ                                                                   (1.2.1)

| Fig. 1.7 | Explicit@nd m`rimile globale rezult`: ΣDdA=DΣρv dV (1.2.2) Legea fluxului electric arat` c` sarcina electric` este o surs` de c@mp electric. |
| --- | --- |

1.2.2. Legea fluxului magnetic

Enun\: Fluxul magnetic este nul prin orice suprafa\` [nchis` Σ.

ΦΣ=0                                                                    (1.2.3)

| Fig. 1.8 | Explicit@nd m`rimile globale(figura 1.8) rezult`: ΣB dA=0 (1.2.4) Legea fluxului magnetic pune [n eviden\` o restric\ie impus` induc\iei magnetice. |
| --- | --- |

1.2.3. Legea induc\iei electromagnetice

Enun\: Tensiunea electromotoare (produs` prin induc\ie electromagnetic`) [n lungul unei curbe [nchise Γ este egal` cu viteza de sc`dere a fluxului magnetic prin orice suprafa\` sprijinit` pe aceast` curb`.

eΓ=−dΦSΓdt	                                                        (1.2.5)

12                                                                               1. M`rimile ]i legile electromagnetismului

| Fig. 1.9 | Explicit@nd m`rimile globale (figura 1.9) rezult`: ΓE ds=ddtSΓB dA (1.2.6) Aceast` lege arat` c` fluxul magnetic variabil [n timp este surs` a c@mpului electric. |
| --- | --- |

1.2.4. Legea circuitului magnetic

Enun\: {n orice moment, tensiunea magnetomotoare ummΓ de-a lungul oric`rei curbe [nchise Γ este egal` cu suma a doi termeni: primul este solena\ia θsΓ, corespunz`toare curen\ilor care str`bat o suprafa\` deschis` oarecare SΓ m`rginit` de curba Γ; al doilea termen este derivata [n raport cu timpul a fluxului electric ΨSΓ prin aceea]i suprafa\` SΓ ]i se nume]te curent de deplasare.

ummΓ=θSΓ+dΨSΓdt                                                   (1.2.7)

| Fig. 1.10 | Explicit@nd m`rimile globale (figura 1.10) rezult`: ΓH ds=SΓJ dA+ddtSΓD dA (1.2.8) Legea circuitului magnetic arat` c` at@t curentul electric de conduc\ie c@t ]i varia\ia [n func\ie de timp a c@mpului electric sunt surse ale c@mpului magnetic. |
| --- | --- |

1.2.5. Legea leg`turii dintre D, E ]i P

Enun\: {n fiecare moment ]i [n orice punct al unui corp induc\ia electric` este numeric egal` cu suma dintre intensitatea c@mpului electric multiplicat` cu permitivitatea vidului ]i polariza\ia electric`.

D=ε0E+P                                                            (1.2.9)

unde P=Pp+Pt, Ppfiind polariza\ia electric` permanent` iarPt fiind polariza\ia electric`  temporar`, iar ε0 este o constant` universal` numit` permitivitatea vidului cu valoarea:

ε0=14π⋅9⋅109 Fm                                               (1.2.10)

Legea leg`turii dintre D, E ]i P arat` c` polariza\ia permanent` este  o surs` de c@mp electric.

1.2. Legile c@mpului electromagnetic                                                                                       13

1.2.6. Legea leg`turii dintre B, H ]i M

Enun\: {n orice punct induc\ia magnetic` este egal` cu suma vectorial` dintre intensitatea c@mpului magnetic ]i magnetiza\ia multiplicat` cu permeabilitatea vidului.

B=μ0H+M                                                  (1.2.11)

unde M=Mp+Mt, Mpfiind magnetiza\ia permanent` iar Mt fiind magnetiza\ia temporar`, iar μ0 este o constant` universal` numit` permitivitatea vidului cu valoarea:

μ0=4π⋅10−7 Hm

Legea arat` c` magnetiza\ia permanent` este  o surs` de c@mp magnetic.

1.2.7. Legea conserv`rii sarcinii electrice

Enun\: Intensitatea iS a curentului electric de conduc\ie care iese dintr-o suprafa\` [nchis` S (adic` str`bate suprafa\a cu sensul de referin\` spre exterior) este [n fiecare moment egal` cu viteza de sc`dere a sarcinii electrice qΣ localizat` [n interiorul suprafe\ei

iΣ=−dqΣdt                                                           (1.2.7)

1.2.8. Legea transform`rii energiei [n conductori (legea Joule-Lenz)

Enun\: Puterea pj cedat` pe unitatea de volum al conductorului de c@mpul electromagnetic, [n procesul de conduc\ie electric`, este egal` cu produsul scalar dintre intensitatea c@mpului electric E ]i densitatea curentului electric de conduc\ie:

pj=E⋅J                                                               (1.2.8)

1.2.9. Legea electrolizei

Enun\: Masa m de substan\` depus` [n timpul t la un electrod al b`ii electrolitice este propor\ional` cu sarcina trecut` prin baie ]i cu echivalentul chimic al elementului depus:

m=1F0Aν t0t0+ti dt=1F0Aν q	                                (1.2.1)

unde:

- Aν este echivalentul chimic, A masa atomic` ]i ν valen\a substan\ei depuse;

-  qeste sarcina electric` corespunz`toare curentului i care trece prin baia electrolitic` [n timpul t;

- F0 este constanta lui Faraday cu valoareaF0 = 96 490 Coulombi/echivalent gram.

14                                                                               1. M`rimile ]i legile electromagnetismului

1.2.10. Legea polariza\iei electrice temporare

Enun\: Polariza\ia temporar` este propor\ional` cu vectorul c@mp electric E.

Pt=ε0χeE                                                            (1.2.10)

Factorul de propor\ionalitate χe se nume]te susceptivitate electric` ]i depinde de natura corpului.

1.2.11. Legea magnetiza\iei temporare

Enun\: Magnetiza\ia temporar` este propor\ional` ]i omoparalel` cu intensitatea c@mpului magnetic.

Mt=λm⋅H                                                  (1.2.11)

Factorul de propor\ionalitate λm se nume]te susceptivitate magnetic`.

1.2.12. Legea conduc\iei electrice (legea lui Ohm)

Enun\: {n regim neelectrostatic, suma vectorial` dintre intensitatea c@mpului electric E ]i intensitatea c@mpului electric imprimat Ei din interiorul unui conductor izotrop este propor\ional` [n fiecare punct cu densitatea curentului electric de conduc\ie din acel punct

E+Ei=ρJ                                                        (1.2.12)

{n consecin\` curentul electric de conduc\ie ]i c@mpul electric imprimat (m`rime echivalent` cu ac\iunea unor for\e neelctrice) sunt surse ale c@mpului electric.

1.3.Regimurile câmpului electromagnetic

Legile teoriei câmpului magnetic stabilesc rela\ii [ntre m`rimile caracteristice câmpului. Aceste rela\ii sunt reprezentate [n figura 1.11. Cu s`geat` continu` s-au marcat rela\iile valabile atât [n regim sta\ionar cât ]i [n regim variabil, iar cu s`geat` [ntrerupt`, rela\iile existente doar [n regim variabil.

| Fig. 1.11 | Rela\ia 1 ce exist` [ntre induc\ia electric` D ]i densitatea de sarcin` ρV reprezint` legea fluxului electric ]i eviden\iaz` drept surs` a câmpului, sarcina electric`. Rela\ia 2 reprezint` legea induc\iei, ]i pune [n eviden\` o cauz` a câmpului electric ]i anume varia\ia [n timp a câmpului magnetic. Rela\ia 3 reprezint` legea circuitului magnetic ]i pune [n eviden\` dou` cauze posibile ale câmpului magnetic ]i anume: curentul electric ]i câmpul electric variabil [n timp. |
| --- | --- |

1.3. Regimurile câmpului electromagnetic                                                                               15

Rela\ia 4 reprezint` legea leg`turii dintre D ]i E ]i pune [n eviden\` o cauz` posibil` a câmpului electric ]i anume polariza\ia magnetic` permanent`.

Rela\ia 5 reprezint` legea leg`turii dintre B ]i H ]i pune [n eviden\` o cauz` a câmpului magnetic ]i anume magnetiza\ia permanent`.

Rela\ia 6 reprezint` legea leg`turii dintre J ]i E (legea conduc\iei) ]i pune [n eviden\` o cauz` a câmpului electric ]i anume câmpul electric imprimat.

Rela\ia 7 reprezint` legea conserv`rii sarcinii ]i pune [n eviden\` leg`tura [ntre sarcina electric` ]i curentul electric.

|inând cont de rela\iile reprezentate [n figura 1.11 rezult` c`, [n general, calculul câmpului electromagnetic este dificil, fiind necesar s` se rezolve un sistem de ecua\ii diferen\iale cu derivate par\iale având drept necunoscute func\iile B, H, E, J, D, datele problemei fiind Ei, Mp, Pp, dimensiunile geometrice,  constantele de material, starea ini\ial` a c@mpului ]i condi\iile de frontier`. Exist` [ns` ]i aplica\ii utile din punct de vedere ingineresc [n care acest sistem devine considerabil mai simplu. Adopt@nd anumite ipoteze simplificatoare dispar unele dificult`\i de natur` matematic` ce apar [n rezolvarea problemelor de calcul al c@mpului electromagnetic.

Principalele ipoteze simplificatoare ce se adopt` [n rezolvarea problemelor de câmp electromagnetic definesc regimurile câmpului electromagnetic:

- Regimul static este regimul de func\ionare [n care:

  - nici o m`rime nu variaz` [n timp, deci toate derivatele m`rimilor sunt nule ∂⋅∂ t=0;

  - nu exist` transfer de energie, respectiv pj=0;

- Regimul sta\ionar este regimul de func\ionare [n care:

  - nici o m`rime nu variaz` [n timp deci ∂⋅∂ t=0;

  - exist` transfer de energie pj≠0 deci densitatea curentului electric de conduc\ie este nenul` J≠0 ]i constant` [n timp;

- Regimul cvasista\ionar este regimul de func\ionare [n care:

-     m`rimile sunt variabile [n timp ∂⋅∂ t≠0;

-     [n legea circuitului magnetic se neglijeaz` termenul al doilea din membrul

drept  dΨSΓdt<<θSΓ deci c@mpul electric variabil [n timp nu genereaz` c@mp

magnetic;

-     pj≠0 ]i J≠0 ;

- Regimul general variabil este regimul de func\ionare [n care:

  - m`rimile sunt variabile [n timp ∂⋅∂ t≠0;

  - pj≠0 ]i J≠0.

Din analiza figurii 1.11 se constat` c` [n regim sta\ionar (s`ge\ile [ntrerupte sunt eliminate), ecua\iile câmpului electric sunt decuplate de ecua\iile câmpului magnetic. {n aceast` situa\ie sursele câmpului electric sunt: polariza\ia permanent`; câmpul electric imprimat ]i sarcina electric`.

16                                                                               1. M`rimile ]i legile electromagnetismului

Câmpul electric sta\ionar este asociat [n conductoare cu existen\a curentului electric.Deci c@mpul electric poate fi determinat f`r` a cunoa]te c@mpul magnetic. Regimul electrocinetic este definit ca un regim sta\ionar [n care intereseaz` determinarea densit`\ii de curent J ]i a intensit`\ii c@mpului electric E, produse de c@mpul electric imprimat Ei din conductoare (pilele electrochimice auEi≠0).

{n regim sta\ionar, câmpul magnetic are drept surse magnetiza\ia permanent` Mp ]i curentul electricJ. Deci dac` se cunoa]teJ, c@mpul magnetic poate fi determinat f`r` a cunoa]te c@mpul electric.

Dac` la ipotezele regimului sta\ionar se adaug` ]i ipoteza inexisten\ei transferului de energie (echivalent` conform legii transform`rii energiei [n conductori cu anularea densit`\ii curentului electric J=0), atunci regimul astfel generat se nume]te regim static. Conform figurii 1.11, [n regim static ecua\iile câmpului electric se separ` complet de ecua\iile câmpului magnetic.

{n regimul electrostatic, sursele câmpului electric sunt sarcina electric`, polariza\ia permanent` Pp.

{n regimul magnetostatic, cauza câmpului magnetic este doar magnetiza\ia permanent` Mp (magne\ii permanen\i au Mp≠0).

Un regim utilizat frecvent [n aplica\ii este regimul cvasista\ionar al c@mpului magnetic. {n acest regim se consider` nul curentul de deplasare (dΨSΓdt≈0). Rezult` c`, dac` se cunoa]te J,  c@mpul magnetic poate fi determinat f`r` a cunoa]te c@mpul electric. Ipotezele regimului cvasista\ionar sunt satisf`c`toare [n cazul câmpurilor electromagnetice cu varia\ie suficient de lent` [n timp.

Formele particulare ale legilor câmpului electromagnetic, ce rezult` aplicând ipotezele unui anumit regim, se numesc ecua\iile fundamentale ale regimului respectiv.