2. Electrostatica                                                                                                                    17

CAPITOLUL 2.  ELECTROSTATICA

Electrostatica este partea Electrotehnicii [n care se studiaz` st`rile electrice invariabile [n timp, ne@nso\ite de curen\i electrici de conduc\ie, respectiv ne@nso\ite de transform`ri energetice (adic` de dezvoltarea de c`ldur` care caracterizeaz` ace]ti curen\i).

2.1. Sarcina electric` ]i c@mpul electric. For\e

2.1.1. Starea de electrizare. Conductori ]i izolan\i

Experien\a arat` c` dac` se freac` unele de altele anumite corpuri, ca de exemplu o bar` de sticl` ]i o bucat` de m`tase, ]i se separ` apoi acele corpuri, asupra lor ]i asupra corpurilor din apropierea lor se exercit` for\e ]i cupluri care nu se exercitaser` mai [nainte, chiar dac` st`rile mecanice ]i termice ale corpurilor au r`mas neschimbate.

Starea [n care au fost aduse prin frecare corpurile se nume]te stare de electrizare, iar for\ele exercitate de aceste corpuri se numesc for\e electrice.

Starea de electrizare a corpurilor poate fi ob\inut` ]i prin alte procedee ca: atingerea de corpuri electrizate, [nc`lzire, iradiere, tensionare mecanic` etc.

Dup` modul [n care transmit starea de electrizare (la atingerea cu un alt corp electrizat), materialele se [mpart [n:

- conductoare electrice - care transmit foarte repede starea de electrizare, de exemplu: metalele, aliajele lor, c`rbunele, anumite solu\ii de s`ruri, baze ]i acizi;

- izolan\i electrici numi\i ]i dielectrici, care transmit starea de electrizare [ntr-un interval de timp foarte mare (ore, zile); de exemplu: sticla, m`tasea, materialele plastice, por\elanul, h@rtia, lacurile, uleiul, aerul uscat etc.;

2.1.2. Sarcina elctric`. C@mpul electric E(q, ρe, ρs, ρr).

M`rimea fizic` care caracterizeaz` st`rile de electrizare ale corpurilor, ob\inute prin frecare, contact, sau st`rile analoge cu acestea se nume]te sarcin` electric`.

Pentru explorarea macroscopic` a c@mpului electric format [n jurul corcpurilor electrizate se utilizeaz` un corp de prob`.

Explor@nd c@mpul electric cu un mic corp de prob` electrizat, prin m`surarea for\ei F care se xercit` asupra lui, se poate stabili rela\ia experimental`

F=qEv          				       (2.1.1)

unde:

- q numit` sarcina electric` a corpului de prob`, este o m`rime scalar` caracteriz@nd global starea de electrizare a corpului; unitatea de sarcin` electric` este coulombul C, egal cu sarcina electric` care trece [ntr-o secund` prin sec\iunea unui conductor str`b`tut de un curent electric de un amper: 1C=1Ax1s;

- Ev numit` intensitatea c@mpului electric [n vid este o m`rime vectorial` func\ie de punct caracteriz@nd local c@mpul electric; unitatea de m`sur` a c@mpului electric este voltul pe metru (V/m).

18                                                                                                                         2. Electrostatica

Liniile c@mpului electric. Liniile de c@mp ale vectorului c@mp electric sunt liniile tangente [n fiecare punct la direc\ia local` a vectorului c@mp. Liniile de c@mp electric pornesc de pe corpurile cu sarcin` (+) ]i ajung la cele cu sarcin` (-) (fig. 2.1).

| Fig. 2.1 | Fig. 2.2 |
| --- | --- |

Spectru al liniilor de c@mp este mul\imea curbelor pentru care vectorul c@mp este tangent [n orice punct de pe curb`. Spectrul c@mpului se ob\ine desen@nd pe fiecare unitate de arie normal` pe liniile de c@mp un num`r de linii propor\ionale cu intensitatea local` a c@mpului electric fig. 2.2.

Pentru corpurile cu dimensiuni mari, comparabile cu distan\ele la care se studiaz` c@mpul electric, caracterizarea st`rii de electrizare prin sarcina electric` total` este nesatisf`c`toare ]i trebuie definite densit`\i ale sarcinii electrice:

- de volum

ρv=limΔv→0ΔqΔv=dqdv       				       (2.1.2)

- de suprafa\`

ρs=limΔA→0ΔqΔA=dqdA        				        (2.1.3)

- de linie

ρl=limΔs→0ΔqΔs=dqds         				        (2.1.4)

Dac` se freac` dou` corpuri, unul se [ncarc` cu sarcin` pozitiv`, iar cel`lalt cu sarcin` negativ`. Valorile absolute ale sarcinilor de nume contrar sunt [ns` egale.

Producerea sau dispari\ia unei sarcini electrice este [nso\it` [ntotdeauna de producerea, respectiv dispari\ia simultan` pe acela]i corp izolat a unei sarcini egale de nume contrar.

{n general, sarcina total` a unui sistem de corpuri izolat electric (adic` [nconjurat de materiale electroizolante), este constant`:

kqk=const.                                                            (2.1.5)

Rela\ia (2.1.5.) este reprezint` o consecin\` particular` valabil` pentru corpuri izolate electric a legii conserv`rii sarcinii electrice.

Sarcinile electrice pozitive sau negative se combin` algebric aditiv, adic` un mic corp, dielectric sau conductor, [nc`rcat succesiv cu sarcinile q1,q2,...,qn sau format din reuniunea corpurilor izolate, care au aceste sarcini, se comport` ca fiind [nc`rcat cu o sarcin`:

q=q1+q2+...+qn             				        (2.1.6)

Dac` aceast` sum` este nul`, se spune c` sarcinile s-au neutralizat.

2.1.3. Polariza\ia electric`                                                                                                         19

2.1.3. Polariza\ia electric`

Se constat` experimental c`, spre deosebire de corpurile conductoare de dimensiuni mici, asupra unui corp izolant de dimensiuni mici, chiar ]i neelectrizat prin contact, aflat intr-un c@mp electric, poate actiona at@t o for\` c@t ]i un cuplu, ambele actiuni ponderomotoare

depinz@nd de orientarea micului corp [n c@mpul electric [n care a fost adus. Aceasta stare de electrizare a sa se numeste polarizare electric`.

| Fig. 2.3 | Dac` [ntr-un domeniu spa\ial [n care c@mpul electric este caracterizat prin vectorul intensitate a c@mpului electric [n vid Ev, se aduce un mic corp polarizat, se constat` c` asupra acestuia se exercit` un cuplu Cep(fig. 2.3) ]i o for\` Fep, care au expresiile: Cep=p×Ev (2.1.7) Fep=pgradEv=gradp⋅Ev↓ (2.1.8) {n relatia (2.1.8) s`geata indic` c` Ev este m`rimea ale c`rei componente se deriveaz` ]i deci fortaFalignlepse exercit` numai [n cazul [n |
| --- | --- |

care c@mpul electric este neuniform. M`rimea vectorial` p care caracterizeaz` global starea de polarizare a micului corp polarizat, se numeste moment electric ]i este o m`rime primitiv`.  Experimental s-a mai constatat c`, [n unele situa\ii, starea de polarizare apare doar [n prezen\a unui c@mp electric exterior, [n timp ce [n alte situa\ii starea de polarizare este independent` de c@mpul electric exterior, cauzele care o genereaz` fiind de natur` neelectric` (deform`ri mecanice, polarizare piezoelectriec`, inc`lziri, polarizare piroelectric` etc.). Primul tip de polarizare se nume]te polarizare temporar` ]i se caracterizeaz` prin m`rimea vectorial` moment electric temporar pt; al doilea tip de polarizare se nume]te polarizare permanent` ]i se caracterizeaz` prin m`rimea vectorial` moment electric permanent pp. Cele dou` tipuri de polariz`ri nu se exclud una pe cealalt` astfel c`, [n general,

p=pt+pp                                                             (2.1.9)

Starea local` de polarizare electric` a unui corp masiv se caracterizeaz` printr-o m`rime derivat` P numit` polariza\ie electric`, definit` prin rela\ia:

P=limΔv→0ΔpΔv                                                        (2.1.10)

[n care Δp este momentul electric al unui element de volum Δv ale c`rui dimensiuni tind c`tre zero. Ca ]i momentul electric polariza\ia electric` Pt poate fi temporar` sau permanent` Pp:

P=Pt+Pp                                                           (2.1.11)

{n S.I. unit`\ile de m`sur` ale m`rimilor moment electric ]i polariza\ie electric` sunt: coulomb⋅metruC⋅m ]i,  respectiv coulomb pe metru patratCm2.

Perechea de m`rimi vectoriale (E,D)  caracterizeaz` local câmpul electric [n corpuri. Unitatea de m`sur` [n S.I. ale m`rimilor intensitate a câmpului electric ]i induc\ie electric` sunt: volt pe metru (V/m) ]i respectiv, coulomb pe metru p`trat(C/m2).

20                                                                                                                         2. Electrostatica

2.1.4. For\e [n c@mp electric (For\e Coulombiene)

| Fig. 2.4 | Studiind for\a F12 pe care o exercit` un mic corp electrizat M1 av@nd sarcina electric` q1, asupra unui alt mic corp electrizat M2, av@nd sarcina q2, ca [n fig. 2.4, Coulomb a stabilit rela\ia: F12=q1q24πεr122r12r12 (2.1.12) unde: - r12 este raza vectoare care une]te corpul M1 cu corpul M2. - ε este permitivitatea mediului omogen sau constanta lui dielectric`, care caracterizeaz` mediul dielectric din punct de vedere al c@mpului electric. |
| --- | --- |

Dac` sarcinile au acela]i semn se resping, iar dac` au sarcini contrare, se atrag.

2.1.5. C@mpul electric produs de un corp punctiform

Compar@nd rela\iile (2.1.1) ]i (2.1.12) rezult` expresia intensit`\ii c@mpului electric produs de un mic corp [nc`rcat cu sarcina q, aflat [ntr-un mediu dielectric omogen de permitivitate ε:

E=q4πε rr3                                                         (2.1.13)

Dac` c@mpul electric este produs de mai multe corpuri punctiforme electrizate, intensitatea c@mpului electric este egal` cu suma vectorilor intensit`\ii c@mpului electric pe care l-ar produce fiecare corp luat [n parte:

E=14πε i qiriri3                                                  (2.1.14)

2.2. Rela\iile fundamentale ale electrostaticii

Rela\iile fundamentale ale electrostaticii rezult` prin particularizarea legilor generale ]i de material ale c@mpului electromagnetic [n urm`toarele condi\ii: m`rimile nu variaz` [n timp ]i [n ecua\ii derivatele [n raport cu timpul sunt nule; corpurile sunt imobile v=0 ]i densitatea curentului electric de conduc\ie este nul` J=0. Aceste rela\ii sunt:

- Legea fluxului electric, care sub form` integral` are expresia

ΣDdA=DΣρv dV                                                       (2.2.1)

Aplic@nd rela\ia (4) Gauss-Ostrogradski din Anexa 1, rezult` pentru orice DΣ:

ΣDdA=DΣdivD dV=DΣρv dV                                     (2.2.2)

din care rezult`:

divD=ρv                                                                 (2.2.3)

Rela\ia (2.2.3) poart` numele de forma local` a legii fluxului electric.

2.2. Rela\iile fundamentale ale electrostaticii                                                                           21

2. Legea leg`turii dintre D, E ]i P

D=ε0E+P                                                            (2.2.4)

3. Legea polariza\iei electrice temporare

Pt=ε0χeE                                                              (2.2.5)

Factorul de propor\ionalitate χe se nume]te susceptivitate electric` ]i depinde de natura corpului.

La materialele f`r` polariza\ie permanent` Pp=0 ]i deci P=Pt,  legea polariza\iei electrice temporare se folose]te [mpreun` cu legea leg`turii dintre D, E ]i P:

D=ε0E+P=ε0E+ε0χeE=ε0(1+χe)E

sau

D=εE                                                                     (2.2.6)

unde ε este o m`rime de material numit` permitivitate cu expresia

ε=ε0(1+χe)=ε0εr                                                          (2.2.7)

Din rel.(2.2.7) rezult` permitivitatea relativ` ca raport dintre permitivitatea acelui mediu(material dielectric)  ]i cea a vidului:

εr=εε0=1+χe                                                           (2.2.8)

4. Rela\ia de conservare a sarcinii electrice, care rezult` prin anularea membrului al doilea al legii conserv`rii sarcinii electrice:

qΣ=const.                                                               (2.2.9)

5. Teorema poten\ialului electrostatic form` particular` a legii induc\iei electrice rezultat` prin anularea derivatei cu timpul din membrul drept:

ΓEds=0                                                              (2.2.10)

6. Condi\ia de echilibru electrostatic care se deduce din legea conduc\iei electrice [n acord cu condi\iaJ=0; rezult` pentru medii conductoare neomogene:

E+Ei=0                                                             (2.2.11)

respectiv pentru medii conductoare f`r` c@mp imprimat (omogene):

E=0                                                                   (2.2.12)

2.3. Teorema poten\ialului electrostatic

2.3.1. Poten\ialul electrostatic

Defini\ie: O func\ie scalar` de punct ϕ(r)=ϕ(x,y,z) se nume]te poten\ialul unui c@mp de vectori  G(r)=G(x,y,z)=iGx+jGy+kGz dac` exist` rela\iile:

Gx=−∂ϕ∂x; Gy=−∂ϕ∂y; Gz=−∂ϕ∂z                                               (2.3.1)

22                                                                                                                         2. Electrostatica

Se nume]te gradient al unei func\ii scalare ϕ, un c@mp de vectori care are drept componente carteziene, derivatele par\iale ale func\iunii ϕ.

Rela\iile (2.3.1) se mai scriu restr@ns

G=−grad ϕ                                                                       (2.3.2)

C@mpul electrostatic este un c@mp poten\ial deci se poate scrie

E=−grad V                                                                       (2.3.3)

adic` sunt [ndeplinite rela\iile scalare  Ex=−∂V∂x; Ey=−∂V∂y; Ez=−∂V∂z.

Func\iunea scalar` V(r) se nume]te poten\ialul electric al c@mpului electric E.

Diferen\ala total` a poten\alului electrostatic este:

dV=∂V∂xdx+∂V∂ydy+∂V∂zdz=gradV⋅ds=−Eds                             (2.3.4)

Rezult` prin integrare rela\ia care exprim` poten\ialul electrostatic corespunz`tor intensit`\ii c@mpului electric E al unui corp:

V(p)=−Eds+V(p0)                                                    (2.3.5)

Constanta V(p0) depinde de alegerea originii poten\ialelor ]i se determin` preciz@nd valoarea poten\ialului [ntr-un punct din domeniu. Adesea punctual de referin\` se ia la infinit, iar poten\ialul lui se ia nul; dac` o astfel de alegere duce la valori infinite pentru poten\ial, punctul de referin\` nu poate fi luat la infinit.

|in@nd cont de expresia intensit`\ii c@mpului electric dat de rela\ia (2.1.13) rezult` poten\ialul (electrostatic) electric corespunz`tor c@mpului unui corp punctiform de sarcin` q situat [ntr-un dielectric omogen de permitivitate ε:

V=14πεqr+V0                                                             (2.3.6)

Prin superpozi\ie rela\ia (2.3.6) se generalizeaz` pentru un sistem de corpuri punctiforme cu sarcinile qi:

V=14πεiqiri                                                                (2.3.7)

Din (2.3.4, 2.3.5) rezult` c` [n c@mpul electrostatic tensiunea electric` [ntre dou` puncte este egal` cu diferen\a de poten\ial dintre aceste puncte.

U12=12Eds= − 12dV= V1−V2                                         (2.3.8)

2.3.2. Suprafe\e echipoten\iale

Suprafe\ele  care  con\in  toate  punctele  de  acela]i  poten\ial  se  numesc suprafe\e echipoten\iale:

V(x,y,z)=k=ct.                                                 (2.3.9)

Se poate ar`ta c` vectorul c@mp E este normal [n fiecare punct din c@mp pe o suprafa\` echipoten\ial` care trece prin punctul considerat. Dac` se consider` dou` puncte infinit apropiate pe o aceea]i suprafa\`  echipoten\ial`  V(x,y,z)=k,  astfel  [nc@t  ds  s`  fie  raza vectoare a unui punct [n raport cu cel`lalt, trebuie s` se satisfac` condi\ia ca diferen\iala total`

2.3.3. Teorema poten\ialului electrostatic                                                                                 23

dat` de rela\ia (2.3.4) dV=ds gradV=∂ V∂ xdx+∂ V∂ ydy+∂ V∂ zdz=− Eds s` se anuleze dV=0. Produsul scalar

ds gradV=0                                                       (2.3.10)

| Fig. 2.5 | fiind nul, rezult` c` toate elementele de arcds con\inute [ntr-o suprafa\` echipoten\ial` sunt normale pe valoarea local` E=−gradV≠0 a vectorului intensitate c@mp electric astfel [nc@t cosinusul unghiului celor doi vectoriE ]i ds s` fie nul. {n fig. 2.5 cu linie plin` s-au reprezentat liniile echipoten\iale iar cu linie punctata s-au reprezentat liniile de c@mp. Deci toate elementele de arc cuprinse intr-o suprafa\` echipoten\ial` sunt normale pe direc\ia local` a vectorului intensitate c@mp electricE. |
| --- | --- |

Liniile de c@mp sunt, deci, traiectorii ortogonale ale suprafe\elor echipoten\iale.

2.3.3. Teorema poten\ialului electrostatic ]i consecin\ele ei

Enun\: Circula\ia intensit`\ii c@mpului electric este nul` pe orice curb` [nchis` Γ.

ΓEds=0                                                             (2.3.12)

Consecin\e:

10 {n c@mpul electrostatic nu exist` linii de c@mp [nchise.

| Fig. 2.6 | Dem. Presupun@nd c` ar exista linii de c@mp [nchise ca [n fig. 2.6, ar rezulta, aplic@nd rel. 2.3.12 acestor curbe: ca ΓEds=ΓE⋅ds=0 ]i E ‖ ds ceea ce este absurd deoarece E⋅ds=Eds>0 ]i o sum` de termeni pozitivi nu poate fi nul`. {n concluzie, liniile de c@mp sunt deschise. Ele [ncep acolo unde sunt sarcini pozitive ]i sf@r]esc acolo unde sunt sarcini negative. |
| --- | --- |

20 {n c@mpul electrostatic tensiunea electric` [ntre dou` puncte nu depinde de drum.

| Fig. 2.7 | Dem. Consider@nd fig. 2.7, se poate scrie, integr@nd pe conturul punctat [n sensul s`ge\ii, conform rel. 2.3.12: ΓEds=1, (C1), 2, (C2)Eds=1(C1)2Eds+2(C2)1Eds=0 sau : U12=1(C1)2Eds=−2(C2)1Eds=1(C2)2Eds |
| --- | --- |

24                                                                                                                         2. Electrostatica

2.4. Dielectrici ]i caracterizarea lor

Dup` cum s-a ar`tat dielectricii sau izolan\ii electrici sunt materialele care transmit starea de electrizare [ntr-un interval de timp foarte mare.

{n cazul dielectricilor liniari ]i izotropi exist` rela\ia

D=εE=ε0εrE                                                         (2.4.1)

Valorile permitivit`\ii relative εr pentru c@teva materiale dielectrice uzuale sunt date [n tabelul 2.1.

Tabel 2.1

| Materialul εr Bachelit` 2,8 Cauciuc dur 3..3,5 Pre]pan 3,4..4,3 Ulei de transformator 2..2,5 Aer uscat 1,0006 Polistiren 2,3..2,8 | Materialul εr Plexiglas 3..3,6 Sticl` 4..17 Mic` 7 Ap` distilat` 80..81 Por\elan (glazurat) 5..6,5 Steatit` (glazurat`) 5..6,4 Micafoliu(]elac cu 70% mic`) 4..5 |
| --- | --- |

| Fig. 2.8 | Exist` ]i materiale la care dependen\a induc\iei [n func\ie de intensitatea c@mpului electric D=f(E) este neliniar`, E variind ciclic [ntre +Em ]i −Em form@nd un ciclu de histerezis, parcurs [n sensul indicat de s`ge\i, ca [n fig. 2.8. Aceste materiale se numesc feroelectrice. De exemplu: titanatul de bariu, tetrahidratul de potasiu, etc. O alt` m`rime care caracterizeaz` izolan\ii electrici este rigiditatea dielectric`Ed. Rigiditatea dielectric` este valoarea intensit`\ii c@mpului electric din material la dep`]irea c`reia materialul []i pierde calit`\ile de izolant. |
| --- | --- |

{n tabelul 2.2 sunt date rigidit`\ile dielectrice ale unor materiale uzuale.

Tabel 2.2

| Materialul EdkVcm Hartie de cablu (uleiata) 1000 Bachelita 200 Cauciuc dur 100... 300 Prespan 110... 300 Ulei de transformator 80... 120 Aer uscat 45 | Materialul EdkVcm Sticla 120... 200 Cuart 170... 200 Mica 2500... 3500 Portelan (glazurat) 300... 380 Steatita (glazurata) 200... 300 Micafoliu 300... 400 |
| --- | --- |

Ed se mai nume]te ]i tensiune de str`pungere. Ed  depinde de natura materialului electroizolant ]i este puternic influen\at` de al\i factori cum ar fi umiditatea temperatura si presiunea.

2.5. Condi\ia de echilibru electrostatic                                                                                      25

2.5. Condi\ia de echilibru electrostatic

La atingerea st`rii de echilibru electrostatic (adic` lipsa unui curent electric) se constat` urm`toarele:

10 - [n interiorul conductoarelor omogene sau neaccelerate intensitatea c@mpului electric se anuleaz`;

20 - [n conductoarele neomogene sau accelerate intensitatea c@mpului electric ia anumite valori, independente de c@mpul electric exterior [n care este plasat conductorul ]i determinate numai de starea fizico-chimic` local` ]i de natura conductorului.

Se nume]te intensitatea c@mpului electric imprimat Ei valoarea cu semn schimbat a intensit`\ii c@mpului electric care se stabile]te [n conductori la atingerea st`rii de echilibru:

Ei=−(E)ech.elst.                                                       (2.5.1)

Starea electrostatic` este acea stare [n care este [ndeplinit` condi\ia de echilibru electrostatic exprimat` de rela\ia:

E+Ei=0                                                              (2.5.2)

{n aplica\ii intereseaz` [n primul r@nd conductorii omogeni. {n acest caz Ei=0 ]i condi\ia de echilibru electrostatic devine

E=0                                                                      (2.5.3)

Deoarece intensitatea c@mpului electricE este nul` [n interiorul conductoarelor omogene (P=0), conform rela\iei D=ε0E rezult` c` ]i induc\ia electric` este nul` D=0.

Consecin\e:

a) Toate punctele din interiorul conductorului au acela]i poten\ial.

Scriind rela\ia tensiunii [ntre oricare dou` puncte 1 ]i 2 din interiorul conductorului

rezult`:

U12=V1−V2=12Eds=0                                                   (2.5.4)

pentru c` E=0 ]i deci V1=V2 pentru oricare 1 ]i 2 din interiorul conductorului omogen. {n consecin\` ]i suprafa\a conductorului este o suprafa\` echipoten\ial`.

b) Liniile c@mpului electric exterior sunt perpendiculare pe suprafa\a conductorului omogen.

Fie o suprafa\` de discontinuitate  ]i un mic contur Γ ca [n fig. 2.9. Aplic@nd teorema poten\ialului ]i scriind integrala de linie a vectorului intensitate a c@mpului electric [n lungul

| Fig. 2.9 | conturului rezult`: ΓEds=0⇒E2Δlt+E1Δl(−t)=0 deoarece [n`l\imea micului dreptunghi este infinit mic` fa\` de dimensiuneaΔl. Deci: t(E2−E1)=0 sau: Et1=Et2 (2.5.5) cele dou` componente fiind raportate la aceea]i tangent` de versor t. Deci din teorema poten\ialului rezult` c` valoarea |
| --- | --- |

26                                                                                                                         2. Electrostatica

componentei tangen\iale a lui E este aceea]i pe ambele fe\e ale suprafe\ei de discontinuitate. Cum E=0 [n interiorul conductorului, rezulta Et1=Et2=0. Deci c@mpul electric la suprafa\a exterioar` a unui conductor omogen nu are component` tangen\ial` ci numai component` normal`.

c) Sarcina electric` este repartizat` superficial [n cazul conductorilor omogeni. Cu alte cuvinte: Sarcina din interiorul conductorului este nul`.

Demonstra\ie: Din legea fluxului electric, [n conductorul omogen, pe orice suprafa\` [nchis` Σ:

ΣD dA=Σε0E dA=0=qΣ

{n conductori omogeni polariza\ia este nul` P=0 ]i deci D=ε0E. Cum [n interiorul conductorilor omogeni E=0, rezult` c` integrala este nul` ]i deci:

qΣ=0                                                                     (2.5.6)

c) Efectul de ecran. Liniile de c@mp electric din exteriorul unui conductor nu p`trund [n interiorul unui gol existent [n conductor.

Dem: Presupun@nd c` ar exista linii de c@mp [n golul din conductor aceste linii nu pot fi [nchise deci pleac` dintr-un punct 1 ]i ajung [ntr-un punct 2 al fe\ei interioare a golului, ca [n

| Fig. 2.10 | figura 2.10. Tensiunea [n lungul unei astfel de linii interioare este: U12=12Eds=12E⋅ds≥0 Dar suprafa\a unui conductor omogen este o suprafa\` echipoten\ial` deci U12=V1−V2=0 ]i [n consecin\` E=0 [n fiecare punct din interior. |
| --- | --- |

Fenomenul de ecranare electrostatic` se aplic` la ecranarea unor incinte  [n care este necesar` protec\ia echipamentelor ]i instala\iilor electrice [mpotriva influen\elor  perturbatoare  ale  unor  c@mpuri  electrice exterioare.

| Fig. 2.11 | Ecranarea este eficace, de]i par\ial`, chiar [n cazul [n care conductorul (ecranul) nu este o suprafa\` [nchis`, dar este legat la p`m@nt. {n figura 2.11, C este un conductor [nc`rcat la tensiunea U fa\` de p`m@nt iar P este zona ecranat` de ecranul E. Este figurat spectrul liniilor c@mpului electric din incint`. |
| --- | --- |

2.6. Condensatorul electric ]i capacitatea sa                                                                             27

2.6. Condensatorul electric ]i capacitatea sa

Defini\ie: Condensatorul electric  este un sistem format din dou` conductoare omogene [nc`rcat cu sarcinile electrice q1 ]i q2, egale ]i de nume contrare: q1=q ]i q2=−q. Conductoarele se numesc arm`turi, [ntre ele g`sindu-se dielectrici omogeni sau neomogeni dar ne@nc`rca\i ]i f`r` polariza\ie permanent`, adic` ρV=0 ]i Pp=0.

2.6.1. Capacitatea condensatorul electric

Defini\ie: Capacitatea electric` a condensatorului este raportul dintre sarcina uneia dintre arm`turi ]i diferen\a de poten\ial dintre ele

C=Dq1V1−V2=q1U12=q2U21=qU                                           (2.6.1)

Unitatea de m`sur` a capacit`\ii este faradul (F). F este capacitatea unui condensator care [nc`rcat cu sarcina de 1 C Coulomb stabile]te [ntre arm`turile sale o tensiune de 1 Volt (1 V).

- Condensatorul plan

Fie un condensator plan ca [n figura 2.12 cu arm`turile plane, paralele ]i apropiate, desp`r\ite de un dielectric de permitivitate e ]i grosime d.

| Fig 2.12 | Pe fiecare arm`tur` sarcina electric` se repartizeaz` practic uniform pe suprafa\a dinspre dielectricul separator cu densitatea ρs=qA. Aplic@nd legea fluxului electric suprafe\ei S: |
| --- | --- |

ΨΣ=ΣDdA=D⋅dA=DΔA=Δq

respectiv:

D=ΔqΔA=ρs=qA                                                         (2.6.2)

Rezult` expresia intensit`\ii c@mpului electric

E=Dε=qεA                                                                (2.6.3)

Tensiunea electric` [ntre cele dou` arm`turi [n lungul unei linii de c@mp este:

U12=12Eds=12Eds=Ed                                                   (2.6.4)

respectiv:

U=qdεA                                                                    (2.6.5)

Rezult` capacitatea condensatorului plan conform rela\iei de defini\ie:

C=qU=εAd                                                                  (2.6.6)

28                                                                                                                         2. Electrostatica

b) Condensatorului cilindric

Fie un condensator cilindric ca [n figura 2.13. Arm`turile condensatorului sunt doi cilindri coaxiali de raze a ]i b, b>a, de lungime l [ntre care exist` un dielectric de permitivitate ε. Din motive de simetrie liniile de c@mp au direc\ie radial`. Se aplic` legea fluxului electric pe suprafa\a S format` dintr-un cilindru coaxial de raz` r,  a<r<b ]i lungime l:

ΨΣ=ΣDdA=Sb1DdA+Sb2DdA+SlatDdA=D⋅2πrl=q

Rezult`:		 	 D=q2πrl                                                                           (2.6.7)

| Fig. 2.13 | Intensitatea c@mpului electric este E=Dε=q2πrlε (2.6.8) Tensiunea [ntre cele dou` arm`turi calculat` de-a lungul unei linii de c@mp: U=12Eds=12Edr=q2πε labdrr=q2πε llnba (2.6.9) rezult` capacitatea: C=qU=2πε llnba (2.6.10) |
| --- | --- |

Din rela\ia (2.6.10.) se deduce expresia capacit`\ii Cs pe unitatea de lungime, utilizat` [n cazul cablurilor monofilare(coaxiale):

Cs=Cl=2πεlnba                                                    (2.6.11)

2.6.2. Teoremele capacit`\ilor echivalente

{n cazul unei re\ele de condensatoare, cu dou` borne A ]i B de acces se nume]te capacitate echivalent` m`rimea:

Ce=qUAB                                                           (2.6.12)

Capacitatea echivalent` a unei re\ele de condensatoare este deci capacitatea unui condensator care, fiind supus la aceea]i tensiune ca ]i sistemul de condensatoare, se [ncarc` cu acee]i sarcin` ca ]i sistemul dat.

- Condensatoare legate [n paralel

Fie un sistem de n condensatoare conectate [n paralel ca [n fig. 2.14.

Sarcina totala  q  este egala cu suma  sarcinilor celor n condensatoare

q=q1+q2+...+qn                                                         (2.6.13)

{nlocuind sarcina din rel. (2.6.12)  [n rel. (2.6.13):

CeUAB=C1UAB+C2UAB+...+CnUAB

2.7. Energia ]i for\ele [n c@mp electrostatic                                                                              29

| Fig. 2.14 | ]i simplific@nd cu UAB rezult`: Ce=k=1nCk (2.6.14) Enun\: Capacitatea echivalent` a n condensatoare conectate [n paralel este egal` cu suma capacit`\ilor condensatoarelor. |
| --- | --- |

- Condensatoare legate [n serie

Fie un sistem de condensatoare conectate [n serie ca [n fig 2.15. Tensiunea la bornele A-B este egal` cu suma c`derilor de tensiune pe cele n condensatoare:

UAB=U1+U2+...+Un                                                    (2.6.15)

| Fig. 2.15 | {nlocuind apoi tensiunea din rel.(2.6.12) rezult`: qCe=qC1+qC2+...+qCn ]i simplific@nd cu sarcina q rezult`: 1Ce=k=1n1Ck (2.6.16) Enun\: Valoarea reciproc` a capacit`\ii echivalente a n condensatoare conectate [n serie este egal` cu suma valorilor reciproce ale capacit`\ilor condensatoarelor. |
| --- | --- |

2.7. Energia ]i for\ele [n c@mp electrostatic

2.7.1. Energia [n c@mp electrostatic

St`rii de electrizare a corpurilor [i corespunde o anumit` energie numit` energia c@mpului electrostatic. Aceast` energie este egal` cu lucrul mecanic cheltuit pentru a aduce treptat, p@n` la realizarea st`rii finale, a tuturor particulelor electrizate din domeniu, pornind de la o stare ini\ial` [n care c@mpul electric este nul [n orice punct.

Se consider` c@mpul electrostatic creat de n conductoare [nc`rcate cu sarcinile electrice q1,q2,...,qn ]i aflate la poten\ialele V1,V2,...,Vn.

Energia electrostatic` este dat` de rela\ia:

We=12k=1nVkqk                                                       (2.7.1)

{n particular pentru un condensator de capacitate C rezult` q1=q , q2=−q]i  V1−V2=U, deci:

We=12q(V1−V2)=12qU=12CU2=12q2C                                (2.7.2)

[n care q este sarcina condensatorului ]i U tensiunea la borne.

30                                                                                                                        2. Electrostatica

2.7.2. For\ele [n c@mp electrostatic

For\ele care se exercit` asupra corpurilor [n c@mp electric s-ar putea calcula cu formula lui Coulomb, [mp`r\ind suprafa\a sau volumul corpului [n p`r\i suficient de mici.

Exist` [ns` ]i o cale mai simpl` de calcul a for\elor globale, [n func\ie de modificarea energiei electrostatice a sistemului de corpuri utiliz@nd teoremele for\elor generalizate [n c@mp electrostatic.

Prima teorem`.Enun\: For\a generalizat` F, corespunz`toare coordonatei generalizate x, este egal` cu derivata cu semn schimbat a energiei (exprimat` [n func\ie de sarcini ]i de coordonate generalizate We=We(q,x)) [n raport cu coordonata generalizat` x, la sarcini constante ale conductoarelor.

F=−∂ We∂ xq=ct                                                         (2.7.3)

A doua teorem`.Enun\: For\a generalizat` F, corespunz`toare coordonatei generalizate x, este egal` cu derivata energiei (exprimat` ca func\ie de poten\iale ]i coordonata generalizat` We=We(V,x)) [n raport cu coordonata generalizat`, la poten\iale constante ale conductoarelor.

F=∂ We∂ xV=ct                                                           (2.7.4)

2.7.3. Aplica\ie: For\a cu care se atrag arm`turile unui condensator plan

Fie un condensator plan cu arm`turile de arie A ]i dielectric de grosime d cu permitivitateaε. Se cere s` se determine for\a cu care se atrag arm`turile

Rezolvare: Problema se rezolv` [n dou` moduri utiliz@nd pe r@nd ce dou` teoreme ale for\elor generalizate [n c@mp electrostatic.

Cum for\a ac\ioneaz` [n sensul diminu`rii coordonatei generalizate ∂ x=−∂ d.

Energia [n func\ie de sarcini ]i de coordonate generalizate, lu@nd [n considerare capacitatea condensatorului plan din rel. (2.6.6), este dat` de rela\ia:

We(q,x)=12q2C=12q2ε Ad                                              (2.7.5)

Aplic@nd prima teorem` a for\elor generalizate [n c@mp electrostatic rezult`:

F=−∂ We∂ xq=ct=12q2ε A∂ d∂ d=12q2ε A                                 (2.7.6)

Energia ca func\ie de poten\iale ]i coordonata generalizat`, lu@nd [n considerare capacitatea condensatorului plan, este dat` de rela\ia:

We(V,x)=12CU2=12U2ε A1d                                          (2.7.7)

Aplic@nd a doua teorem` a for\elor generalizate [n c@mp electrostatic rezult`:

F=∂ We∂ xV=ct=−12U2ε A∂1d∂ d=12U2ε Ad2=12U2Cd                 (2.7.8)

Consider@nd rel. (2.6.1, 2.6.6, 2.7.6 ]i 2.7.8) se constat` c` cele dou` teoreme conduc la acela]i rezultat.Totodat` [n cazul condensatorului plan [ntre for\` ]i energie exist` rela\ia:

F=Wed.                                                           (2.7.9)