# 6. Circuite electrice de curent alternativ                                                                       83

# CAPITOLUL 6. CIRCUITE ELECTRICE DE CURENT ALTERNATIV

6.1. Regimul cvasista\ionar al circuitelor electrice

Studiul circuitelor electrice de curent variabil [n timp reprezint` un capitol principal de aplica\ii ale electrodinamicii datorit` faptului c` au o mare importan\` practic`. Aceste circuite se pot studia cu metode mai simple, suficient de exacte pentru aplica\ii, dac` sunt indeplinite urm`toarele condi\ii:

- conductoarele care alc`tuiesc circuitul sunt filiforme, adic` sec\iunea lor transversal` are dimensiuni liniare suficient de mici pentru ca intensitatea curentului s` poat` fi repartizat` uniform pe aceast` sec\iune;

- regimul de varia\ie [n timp al m`rimilor de stare ale c@mpului electromagnetic are un caracter cvasista\ionar, adic` varia\ia [n timp a m`rimilor este suficient de lent` pentru ca peste tot, cu excep\ia dielectricului condensatoarelor s` se poat` neglija curentul electric de deplasare [n raport cu curentul de conduc\ie.

Condi\iile enun\ate sunt suficient de generale fiind [ndeplinite [n majoritatea circuitelor electrice [nt@lnite [n aplica\iile de curen\i tari.

Pentru studiul circuitelor electrice de curent variabil [n regim cvasista\ionar se folosesc legile electromagnetismului prezentate [n capitolele anterioare, anumite forme particulare sau anumite consecin\e ale acestora, exprimate [n forma integral` cu ajutorul m`rimilor de stare ale circuitelor (tensiunea electric`, tensiunea electromotoare, fluxul electric, intensitatea curentului electric de conduc\ie, tensiunea magnetic`, tensiunea magnetomotoare ]i fluxul magnetic).

{n acord cu conven\ia uzual`, notarea valorilor instantanee, func\iuni de timp, ale m`rimilor de circuit (curent, tensiune, tensiune electromotoare, putere) se face cu litere mici: i, u, e, p.

6.2. Circuite electrice simple [n regim variabil

6.2.1. Elemente ideale de circuit

Un circuit fizic este format prin interconectarea mai multor dispozitive electrice: rezistoare, bobine, condensatoare, diode, tranzistoare, amplificatoare operationale, baterii, transformatoare, motoare electrice, generatoare electrice si altele. Unui circuit fizic format din dispozitive electrice i se asociaza un circuit electric alcatuit din modele idealizate care se numesc elemente (ideale) de circuit. Un element de circuit modeleaz` un singur fenomen fizic descris de o rela\ie matematic` simpl` [ntre tensiunile ]i curentii bornelor.

{n circuitele electrice [n regim cvasista\ionar, trecerea curentului electric de conduc\ie determin` urm`toarele fenomene: apare un c@mp magnetic ]i un c@mp electric, iar energia electromagnetic` se transform` [n c`ldur` sau [n alte forme de energie. Aceste fenomene au loc, [n general, [n toate por\iunile circuitului electric. Se definesc urm`toarele elemente ideale de circuit:

- rezistorul ideal [n care are loc numai transformarea energiei electromagnetice [n c`ldur`;

- bobina ideal` [n care apare numai c@mpul magnetic;

84                                                                                   6. Circuite electrice de curent alternativ

- condensatorul ideal [n care apare numai c@mpul electric, respectiv se acumuleaz` sarcini electrice pe arm`turi;

- surse ideale de tensiune sau de curent [n care are loc numai transformarea energiei din alte forme [n energie electromagnetic` care se cedeaz` circuitului.

Propriet`\ile circuitelor apar astfel ca fiind localizate [n anumite puncte distincte ale acestora. Aceste circuite se numesc circuite cu parametri concentra\i sau cu constante concentrate. Fiind mai simplu, modelul de circuit cu parametri concentrati este de preferat atunci c@nd poate fi utilizat. Orice model (circuit electric), este o aproximatie a circuitului fizic. De exemplu o bobin` realizat` pe un tor de ferit` (la care efectul inductiv predomin` [n raport cu cel rezistiv si cu cel capacitiv) se poate modela printr-o bobina ideal`.{n cazul circuitelor electrice filiforme [n regim cvasista\ionar, elementele de circuit reale se pot reprezenta prin asocieri de elemente ideale de circuit ]i de surse. Dac` rezultatele teoretice ob\inute [n urma analizei circuitului electric corespund cu rezultatele practice ob\inute [n urma m`sur`torilor f`cute asupra circuitului fizic [nseamn` c` modelul este corect.

6.2.2. Caracterizarea elementelor ideale de circuit

Caracterizarea elementelor ideale de circuit se poate face prin rela\ia [ntre tensiunea la borne ]i intensitatea curentului ]i o rela\ie energetic`. {n cazul elementelor pasive rezistor, bobin` ]i condensator se consider` sensul de referin\` al tensiunii la borne asociat cu cel al curentului dup` regula de la receptoare iar [n cazul surselor dup` regula de la generatoare. Bobinele ]i condensatoarele se numesc ]i elemente reactive.

- Rezistorul ideal.

Fie un rezistor ideal ca [n figura 6.1. Aplic@nd legea induc\iei electromagnetice pe conturul

| Fig. 6.1 | Γ rezult`: eΓ=Γ Eds= uf−ub=−dΦsΓdt=0, (6.2.1) Cum tensiunea electromotoare imprimat` din circuit este nul` ei=0, din legea conduc\iei electrice rezult`: uf=R i, (6.2.2) |
| --- | --- |

Astfel, tensiunea la bornele rezistorului, este

ub=R i,                                                             (6.2.3)

Tensiunea ub se mai nume]te ]i c`dere de tensiune rezistiv`, se  noteaz` cu uR, iar ecua\ia de func\ionare a rezistorului ideal este:

uR=R i,                                                            (6.2.4)

sau

i=G uR,                                                            (6.2.5)

unde G este conductan\a rezistorului, m`rime reciproc` rezisten\ei R.

Puterea instantanee primit` de rezistor pe la borne ]i care se transform` [n c`ldur` prin efect Joule-Lenz este dat` de rela\ia:

p=uRi=Ri2=GuR2.                                                   (6.2.6)

b) Bobina ideal`. Fie o bobin` ideal` ca [n figura 6.2. Tensiunea electromotoare eΓ calculat` pe conturul Γ este:

eΓ=ΓEds=uf−ub=−dΦsΓdt,                                        (6.2.7)

6.2.2. Caracterizarea elementelor ideale de circuit                                                                   85

| Fig. 6.2 | unde ΦsΓ este fluxul magnetic al bobinei, calculat printr-o suprafa\`SΓ ce se sprijin` pe conturulΓ. Cum rezisten\a firului conductor este nul` prin defini\ie la bobina ideal`, rezult`: uf=R i=0, (6.2.8) ]i tensiunea la bornele bobinei ideale are expresia: ub=−eΓ=dΦsΓdt . (6.2.9) |
| --- | --- |

{n cazul bobinei necuplat` magnetic cu alte bobine, fluzul ei se exprim` cu ajutorul inductivit`\ii proprii:

ΦSΓ=L i,                                                             (6.2.10)

Dac` inductivitatea este constant` (material magnetic liniar ]i configura\ie geometric` invariabil`), c`derea de tensiune uL la bornele bobinei, numit` c`dere de tensiune inductiv` are expresia:

uL=Ldidt,                                                            (6.2.11)

Dac` se multiplic` cei doi membri ai rela\iei (6.2.10) cu i, rezult` bilan\ul puterilor instantanee al bobinei ideale:

p=uLi=Lididtddt12Li2=dWmdt,                                  (6.2.12)

Din rela\ia (6.2.12) rezult` c` puterea instantanee primit` de bobina ideal` este egal` cu viteza de cre]tere a energiei magnetice Wm=12Li2 a bobinei.

Observa\ii:

- din rela\iile (6.2.11) ]i (6.2.12) rezult` c` intensitatea curentului bobinei nu poate suferi salturi bru]te la modificarea [n salturi finite a tensiunii la borne sau la schimburi continue de energie pe la borne;

- [n cazul [n care nu se poate neglija rezisten\a bobinei(R≠0)la bobina necuplat` magnetic cu alte bobine rezult` rela\ia:

ub=uf+dΦsΓdtRi+Ldidt=uR+uL,                                (6.2.13)

care arat` c` bobina real` poate fi modelat` cu o schem` echivalent` format` dintr-o inductivitate [n serie cu o rezisten\` ideal`.

c) Condensatorul ideal.

Fie un condensator ideal ca [n figura 6.3. ]i q sarcina electric` a arm`turii [n care intr` curentul i, [n sensul de referin\` ales. Tensiunea electromotoare eΓ indus` pe conturul Γ este

| Fig. 6.3 | nul`, deoarece prin defini\ie circuitul nu produce câmp magnetic eΓ=ΓEds=uf+uc−ub=−dΦsΓdt=0, (6.2.14) Cum ]i rezisten\a circuitului este nul` prin defini\ie: uf=R⋅i=0 (6.2.15) ]i rezult`:ub=uc=qC, (6.2.16) |
| --- | --- |

86                                                                                   6. Circuite electrice de curent alternativ

Aplic@nd legea conserve`rii sarcinii electrice pe suprafa\a Σ care [nconjur` o arm`tur`, trecând prin dielectric, rezult`:

i=−d−qdt=dqdt=CduCdt,                                            (6.2.17)

Integr@nd ecua\ia diferen\ial` (6.2.17), cu condi\ia ini\ial` uC0(tensiunea la bornele condensatorului [n momentul t=0), rezult` expresia c`derii de tensiune capacitive uC:

uC=uC0+1C0tdt,                                                         (6.2.18)

Puterea primit` de condensator este dat` de rela\ia:

p=uCi=C uCduCdt=ddt12C uC2=dWedt.                                (6.2.19)

Rezult` c` puterea instantanee primit` de condensatorul ideal este egal` cu viteza de cre]tere a energiei electrice We=12C uC2 a condensatorului.

Observa\ie.   Din rela\iile (6.2.17) ]i (6.2.19) rezult` c` tensiunea uC a condensatorului nu se poate modifica [n salt deoarece at@t sarcina electric` q c@t ]i energia We a condensatorului nu pot varia brusc la ac\iuni exterioare finite.

d. Sursa ideal` de tensiune.

Surs` ideal` de tensiune(generator)  este o surs` de energie electromagnetic` cu tensiunea electromotoare eg independent` de sarcin` ]i cu c`derea de tensiune interioar` neglijabil`.

| Fig. 6.4 | Fie o surs` ideal` de tensiune ca [n figura 6.4. tensiunea la borne ub fiind asociat` cu curentul dup` regula de la surse. Tensiunea electromotoare (imprimat` sau indus`) [n lungul curbei [nchise Γ este, prin ipotez`: eΓ=ΓE+Ei ds=eg, (6.2.20) |
| --- | --- |

Integrala este nul` de-a lungul firului ( uf+ei=Ri=0) ]i este egal` cu ub [n lungul liniei

tensiunii la borne.Rezult` pentru −∞<i<+∞ ecua\ia constitutiv`:

ub=eg,                                                             (6.2.21)

Deci tensiunea electromotoare a sursei ideale (luat` [n sensul curentului) este egal` cu tensiunea la borne (asociat` dup` regula de la surse). Sursele reale au c`deri de tensiune interioare rezistive ]i se reprezint` printr-o schem` echivalent` con\inând o surs` ideal` de tensiune [n serie cu un rezistor ideal.

Puterea instantanee debitat` de sursa ideal` pe la borne este dat` de rela\ia:			                                                p=ubi=egi,                                                     (6.2.22)

e) Sursa ideal` de curent.

Fie o surs` ideal` de tensiune ca [n figura 6.4.

| Fig. 6.5 | Sursa ideal` de curent, injecteaz` [n circuitul ei un curent de intensitate ig independent de natura circuitului [n care este conectat`. Ecua\ia constitutiv` este: i=ig, (6.2.23) pentru −∞<u<+∞. |
| --- | --- |

6.2.3. Teoremele lui Kirchhoff [n regim cvasista\ionar                                                            87

Tensiunea electromotoare a sursei este egal` cu tensiunea la borne ub, depinde de condi\iile exterioare ]i se poate calcula numai dup` rezolvarea circuitului [n care este conectat` sursa.

Puterea instantanee debitat` de sursa ideal` pe la borne este dat` de rela\ia:			                                                p=ubi,                                                                (6.2.24)

unde u ]i i sunt asociate dup` regula de la generatoare.

Observa\ie:Dac` o sursa (de tensiune sau de curent) cedeaz` putere circuitului [n care este conectat` atunci p>0, iar dac` sursa prime]te putere de la circuit atunci p<0.

6.2.3. Teoremele lui Kirchhoff [n regim cvasista\ionar

Circuitele electrice cu constante concentrate sunt circuite electrice formate prin interconectarea elementelor ideale de circuit ]i a surselor ideale. {n cazul circuitelor electrice filiforme [n regim cvasista\ionar, plecând de la legile generale ale câmpului electromagnetic se pot stabili teoremele lui Kirchhoff [ntr-o form` generalizat`, cu valabilitate ]i [n regim

| Fig. 6.6 | cvasista\ionar. Fie o re\ea electric` oarecare, cu constante concentrate ca [n figura 6.6, ]i o suprafa\` [nchis` Σ, care [nconjur` un nod q al re\elei f`r` a trece prin elementele de circuit sau surse. Prima teorem` a lui Kirchhoff generalizat` [n regim variabil cvasista\ionar rezult` aplic@nd legea conserv`rii sarcinii electrice [n regim cvasista\ionar ( adic` teorema continuit`\ii curentului de conduc\ie) pe suprafa\a [nchis` Σ: k∈Nik=0, (6.2.25) unde N este mul\imea indicilor laturilor concurente [n nodulq. |
| --- | --- |

Enun\: Suma algebric` a curen\ilor ce parcurg laturile concurente [ntr-un nod al re\elei, este [ntotdeauna nul`. Se consider` curen\ii care ies din nod pozitivi ]i cei care intr` [n nod negativi.

Fie o bucl` Γ a re\elei din figura 6.6, format` din linii ale tensiunilor la bornele laturilor buclei.

A doua teorem` a lui Kirchhoff generalizat` [n regim variabil cvasista\ionar rezult` aplicând legea induc\iei electromagnetice pe o curb` de integrare Γ ]i \in@nd cont c` prin defini\ie nu exist` câmp magnetic [n afara elementelor ideale de circuit:

ΓEds=0,

sau

k∈Bubk=0,                                                   (6.2.26)

unde B este mul\imea indicilor laturilor buclei.

Enun\: Suma algebric` a tensiunilor la bornele laturilor unei bucle este nul`, considerând tensiunile ubk la bornele laturilor calculate [n sensul de parcurgere al buclei.

88                                                                                   6. Circuite electrice de curent alternativ

Teoremele lui Kirchhoff generalizate pentru regimul cvasista\ionar, [mpreun` cu rela\iile dintre curen\i ]i tensiunile la bornele elementelor de circuit ]i surselor, stabilite anterior, permit rezolvarea oric`rei re\ele electrice liniare. Prin aplicarea succesiv` a acestor rela\ii se ob\in sisteme de ecua\ii diferen\iale neomogene, liniare ]i cu coeficien\i constan\i, dup` cum rezult` din forma ecua\iilor tensiunii la bornele elementelor inductive ]i capacitive.

{n majoritatea aplica\iilor intereseaz` studiul regimului permanent al circuitelor electrice, [n care m`rimile de stare (tensiuni, curen\i, etc.) sunt constante sau au o varia\ie periodic` [n timp. Primul regim a fost studiat la circuitele de curent continuu, al doilea va fi examinat [n continuare.

6.3. Regimul permanent sinusoidal

Circuitele de curent alternativ(c.a.) sunt circuite electrice alimentate cu tensiuni electromotoare alternative, adic` cu tensiuni periodice de valoare medie nul`. {n cazul [n care tensiunile alternative sunt sinusoidale, curen\ii de regim permanent din toate laturile circuitelor liniare sunt ]i ei sinusoidali ]i de acee]i pulsa\ie. Aceasta este o consecin\` care decurge din caracterul liniar al ecua\iilor diferen\iale ale circuitului ]i din proprietatea func\iunilor sinusoidale de a fi singurele func\iuni alternative reale care []i p`streaz` forma prin derivare ]i integrare. Pentru orice alt tip de varia\ie alternativ` a tensiunii de alimentare, curen\ii au alt` form`, [n cazul general diferit` de la o latur` a circuitului la alta, adic` prezint` distorsiuni.

Un circuit func\ioneaz` [n regim sinusoidal dac` toate tensiunile ]i to\i curen\ii sunt m`rimi sinusoidale de aceea]i pulsa\ie.

Un circuit liniar cu rezistoare cu rezisten\ele pozitive, bobine cu inductivit`\ile pozitive, condensatoare cu capacit`\ile pozitive ]i [n care toate sursele independente sunt sinusoidale de aceea]i pulsa\ie , func\ioneaz` [n regim sinusoidal atunci c@nd timpul care trece de la cuplarea surselor tinde c`tre infinit. Spunem c` regimul permanent (care se ob\ine pentru pentru t) al acestui circuit este sinusoidal. Regimul sinusoidal este deci regimul permanent al unei clase de circuite liniare.

Importan\a studiului acestui regim este deteminat` de faptul c` energia electric` se produce cu generatoare sinusoidale (cu frecven\a standardizat` de 50 Hz, respectiv 60 Hz [n America, numit` frecven\` industrial`) ]i se distribuie eficient prin circuite de curent alternativ; [n plus foarte multe circuite electronice func\ioneaz` [n acest regim.

6.3.1. M`rimi periodice ]i m`rimi sinusoidale

Valoarea instantanee a unei m`rimi variabile este valoarea pe care o are acea m`rime la un moment oarecare t; se noteaz` cu litera mic` a simbolului stability prin conven\ie pentru m`rimea respectiv`.

M`rimea periodic` este o m`rime variabil` ale c`rei valori se reproduc [n acee]i succesiune dup` trecerea unor intervale de timp egale.

Valoarea instantanee a unei m`rimi periodice (s-a ales simbolul curentului, dar propriet`\ile exemplificate pot fi ale oric`rei m`rimi) satisface pentru orice t condi\ia:

i(t)=i(t+nT),                                                               (6.3.1)

unde:

- n este un num`r [ntreg pozitiv sau negativ;

- T este perioada m`rimii variabile, adic` cel mai mic interval de timp dup` care se reproduc [n aceea]i succesiune valorile instantanee ale m`rimii periodice respective.

6.3.1. M`rimi periodice ]i m`rimi sinusoidale                                                                          89

Frecven\a este num`rul de perioade cuprins [n unitatea de timp:

f=1T,                                                                          (6.3.2)

Unitatea de frecven\` se nume]te hertz Hz.

| Fig. 6.7 | M`rimile periodice care iau valori de un singur semn se numesc m`rimi pulsatorii, iar cele care iau valori de ambele semne se numesc m`rimi alternative. Valoarea de v@rf a unei marimi periodice este cea mai mare valoare periodic` atins` [n decursul unei perioade; dac` valoarea instantanee este i, valoarea de v@rf se noteaz` i sau Imax, ca [n figura 6.7. |
| --- | --- |

Valoarea medie a unei m`rimi periodice este media aritmetic` a valorilor ei instantanee [ntr-un interval de timp egal cu o perioad` T:

Imed=1Tt0t0+Tidt                                                                (6.3.3)

Valoarea efectiva (sau eficace) I sau Ief, a unei m`rimi periodice este r`dacina patrat` a mediei p`tratelor valorilor ei instantanee [ntr-un interval de timp egal cu o perioad`:

I=1Tt0t0+Ti2dt	                                                        (6.3.4)

Valoarea efectiv` a unui curent alternativ este egal` cu intensitatea curentului continuu care, [ntr-un rezistor cu aceea]i rezisten\`, dezvolt` aceea]i caldur` [n timp de o perioad` ca ]i curentul periodic.

M`rimea sinusoidal` sau armonic`, reprezentat` [n figura 6.8,  este o m`rime alternativ` a c`rei varia\ie [n timp este descris` printr-o expresie de forma:

i(t)=Imaxsin(ωt+ϕ)                                                      (6.3.5)

| Fig. 6.8 | unde: -Imax=2I este amplitudinea egal` cu modulul valorii maxime a m`rimii sinusoidale; - I este valoarea efectiv`; - T este perioada; - f = 1/T este frecven\a; - w este pulsa\ia w=2pf ; - ϕ este faza ini\ial`. |
| --- | --- |

Valoarea medie pe o perioad` a m`rimii sinusoidale este nul`.

Imed=0.                                                                       (6.3.6)

Valoarea efectiv` m`rimii sinusoidale este:

I=1ToTImax2sin2(ωt+ϕ)dt=Imax22ToT[1−cos2(ωt+ϕ)]dt=Imax22T T=Imax2.       (6.3.7)

90                                                                                   6. Circuite electrice de curent alternativ

M`rimile sinusoidale se reprezint` [n electrotehinic` cu ajutorul valorii efective:

i(t)=I2sin(ωt+ϕ).                                                        (6.3.8)

6.4. Reprezentarea [n complex a m`rimilor sinusoidale

Reprezentarea [n complex  a m`rimii sinusoidale  y(t) = Y sin(wt + ), ca [n figura 6.9

| Fig. 6.9 | este num`rul complex Y=Yejϕ (6.4.1) unde: - Y este modulul numarului complex; -  este argumentul numarului complex; - j=−1. Evident Y=Ycos + jYsin, (6.4.2) |
| --- | --- |

unde:

-  Ycos  este partea real` a lui Y;

-  Ysin  este partea imaginar` a lui Y.

Reprezentarea grafic` a lui Y [n planul complex se nume]te fazor.

Propriet`\i:

- liniaritatea:

ay1  (t) + by2 (t)  aY1+ bY 2       cu  a,bR                                            (6.4.3)

Demonstra\ie: Este evident c` ay1 (t)  aY1. R`m@ne de ar`tat ca y1 + y2  Y1 + Y2

Fie y1(t)=Y12sin(wt+j1) si y2(t)=Y22sin(wt+j2).

Atunci:

y(t)=2(Y1sinωtcosϕ1+Y1cosωtsinϕ1+Y2sinωtcosϕ2+Y2cosωtsinϕ2)=

=2[Y1cosϕ1+Y2cosϕ2)sinωt+(Y1sinϕ1+Y2sinϕ2)cosωt]

Se noteaz`: A=Y1cosϕ1+Y2cosϕ2 ,B=Y1sinϕ1+Y2sinϕ2, tgϕ=BA,  sinϕ=BA2+B2, cosϕ=AA2+B2 .

Rezult`:

y(t)=2A2+B2(AA2+B2sinωt+BA2+B2cosωt)=2(A2+B2)(cosϕ sinωt + sinϕ cosωt)=2(A2+B2)sin(ωt+ϕ).

Reprezentarea in complex a lui y(t) este:

Y=A2+B2(cosϕ+jsinϕ)=A+jB=Y1cosϕ1+jY1sinϕ1+Y2cosϕ1+jY2sinϕ1=Y1+Y2

6.5. Caracterizarea [n complex a circuitelor liniare                                                                  91

- derivarea marimii sinusoidale [n raport cu timpul:

dydt  jw Y                                                                        (6.4.4)

dydt=w Ycos (wt + a) = w Y2sin (wt + a + p2)  w Y ej(a + )  = jw Y

Aplica\ii.

a) Fie m`rimea sinusoidal` y(t) = 1202sin (t + /2). Num`rul complex corespunzator este Y = Yej cu Y = 120 si  = /2, respectiv Y = 120ej/2 = 120 ( cos /2 +jsin /2) = 120j.

Dac` y(t) = 100 sin (t + /4), atunci Y = 1002ej/4 =1002( cos/4 +jsin/4 )  Y =50 ( 1+j ).

b) Fie numarul complex  Y =  3+4j. Marimea sinusoidala corespunzatoare este y(t) = Y2sin(t + ) cu Y =32+42= 5 si  = arctg 4/3 = 580  si deci y(t) = 52sin (t +580 )

6.5. Caracterizarea [n complex a circuitelor liniare

6.5.1. Caracterizarea [n complex a elementelor dipolare de circuit (EDC)

Fie un element dipolar de circuit (EDC), ca [n figura 6.13, av@nd tensiunea la borne

u(t)=U2sinω t+ϕu,                                                        (6.5.1)

| Fig. 6.13 | ]i curentul i(t)=I2sinω t+ϕi (6.5.2) respectiv [n complex U=Ueju ]i I = Ieji unde  = u - i este defazajul [ntre tensiune ]i curent. |
| --- | --- |

Se consider` u(t) ]i i(t) asocia\i dup` regula de la receptoare (ca ]i m`rimile complexe corespunzatoare U ]i I)

Se defineste impedan\a complex` a EDC ca raportul dintre tensiunea U ]i curentul I:

Z = UI= UIejj=Zejj                                                    (6.5.3)

unde raportul Z = UI este impedan\a  EDC. Z ]i Z se m`soar` [n .

Se noteaz`:

Z= R + jX ,                                                                  (6.5.4)

unde

- Re{Z}=R este rezisten\a de curent alternativ;

- Im{Z}=X este reactan\a;

Deci:

Z=R + jX =R2+X2ejarctgXR=Zejj.                                 (6.5.5)

92                                                                                   6. Circuite electrice de curent alternativ

Se defineste admitan\a complexa Y a unui element de circuit ca raportul dintre curentul I si tensiunea U:

Y=IU=1Z=Ye−jj=G−jB ,                                           (6.5.6)

unde

-  Y este admitan\a EDC,

-  G=Re{Y} este conductan\a EDC

-  B=Im{Y} este susceptan\a EDC.

Y si Y se masoara in Siemens (- 1 ).

6.5.2. Schemele echivalente  [n complex ale (EDC)

{n continuare sunt prezentate elementele dipolare de circuit [n c.a. ]i schemele lor echivalente [n complex. Pentru surse u(t) ]i i(t) se consider` asociate dup` regula de la generatoare. Pentru celelalte elemente de circuit u(t) ]i i(t) se consider` asociate dup` regula de la receptoare.

Sursa ideala de tensiune(SIT)

| Fig. 6.14 | SIT are tensiunea electromotoare sinusoidal`: e(t) =2E sin(t + ), deci [i corespunde [n complex e(t)E=Eej. (6.5.7) {n figura 6.14 sunt desenate sursa ]i schema ei echivalent` [n complex. |
| --- | --- |

Sursa ideal` de curent (SIC)

| Fig. 6.15 | are curentul electromotor is(t) =2Is sin(t + ß) cu reprezentarea [n complex Is=Isejβ (6.5.8) ]i schema echivalent` din figura 6.15. |
| --- | --- |

Rezistorul ideal.

Fie un rezistor ideal ca [n figura 6.16.a. Dac`:

u(t) =2U sint

atunci                              i(t) = u(t)R = 2UR sint,

| Fig. 6.16 | Rezult` [n complex: U=RI (6.5.9) deci impedan\a rezistiv`: ZR =R (6.5.10) Rezistorul are schema |
| --- | --- |

echivalent` [n complex din figura 6.16.b. {n schemele echivalente [n complex impedan\ele complexe se simbolizeaza ca ni]te rezistoare. Defazajul [ntre tensiune ]i curent este

 = u - i = 0,                                                          (6.5.11)

si reprezentarea fazorial` a lui U ]i I este dat` [n figura 6.16.c.

6.5.2. Schemele echivalente  [n complex ale (EDC)                                                                 93

Bobina ideal`

Fie o bobin` ideal` ca [n figura 6.16.a. Dac`:

i(t) = 2Isint

atunci din ecua\ia de functionare

u(t) = Ldi(t)dt = 2ILsin(t+/2)                                            (6.5.12)

rezult` [n complex:

| Fig. 6.17 | U= jLI (6.5.13) Deci impedan\a inductiv`: ZL = jL = jXL (6.5.14) unde XL=L (6.5.15) este reactan\a inductiva a bobinei. |
| --- | --- |

Bobin` ideal` are  schema echivalent` [n complex din figura 6.17.b. Defazajul [ntre tensiune ]i curent este

= u - i=  / 2                                                       (6.5.16)

iar reprezentarea fazoriala a lui U si I  este dat` [n figura 6.17.c. Deci bobina ideal` defazeaza cu  / 2 tensiunea [naintea curentului (sau curentul [n urma tensiunii).

Condensatorul ideal

Fie un condensator ideal ca [n figura 6.18.a Dac`

u(t) = 2Usint

atunci din ecuatia de func\ionare

i(t) = Cdu(t)dt= 2UCsin(t+/2)                                           (6.5.17)

rezult`

| Fig. 6.18 | I= jC U (6.5.18) Sau: U = IjωC (6.5.19) ]i deci impedan\a capacitiv` este dat` de rela\ia: |
| --- | --- |

ZC= - j 1wC = jXC,                                                         (6.5.20)

unde:

XC= - 1wC ,                                                                   (6.5.21)

este reactan\a capacitiv` a condensatorului.

Condensatorul ideal are schema echivalent` [n complex din figura 6.18.b.

Defazajul [ntre tensiune ]i curent este:

 = u-i= - /2                                                              (6.5.22)

iar reprezentarea fazorial` a lui U ]i I  este dat` [n figura 6.18.c. Deci condensatorul ideal defazeaz` cu  / 2 tensiunea [n urma curentului (sau curentul [naintea tensiunii).

94                                                                                   6. Circuite electrice de curent alternativ

6.5.3. Puterea complex` [n circuitele de curent alternativ

Deoarece produsul  a dou` m`rimi instantanee nu este o m`rime sinusoidal`, puterea instantanee p la bornele unui dipol nu se poate reprezenta [n complex dup` regulile reprezent`rii stabilite pentru m`rimi sinusoidale. Se define]te [ns` o m`rime complex` care str@nge [n aceea]i expresie puterea activ`, puterea reactiv` ]i puterea aparent`, utilizate pentru a caracteriza regimul permanent al circuitelor.

Puterea complex` (puterea aparent` complex`) este definit` de produsul dintre tensiunea complex` ]i valoarea conjugat`  a curentului complex:

S = U I*=UIej  =UIcos +jUIsin=P+jQ.                               (6.5.23)

Deci puterea complex` are modulul egal cu puterea aparent`(S=UI), argumentul egal cu defazajul circuitului(), partea real` egal` cu puterea reactiv`( P=UIcos) ]i partea imaginar` egal` cu puterea reactiv`( Q=UIsin).

Puterile absorbite sau debitate de elementele ideale de circuit sunt:

a) - rezistorul ideal absoarbe puterea activ` P=RI2  ]i, deoarece =0, puterea reactiv` absorbita este Q=UIsin=0 deci puterea complex` absorbit` este:

Sa =RI2 +j0.                                                            (6.5.24)

b) - bobina ideal` parcurs` de curentul i(t)=2Isint are tensiunea la borne u(t)= 2LIsin(t + /2) deci =/2 si rezulta Q=UIsin/2=L I2=U2/L > 0, P = UI cos/2 = 0, deci bobina absoarbe puterea complex`:

Sa=0+jLI 2.                                                           (6.5.25)

Media pe o period` a energiei acumulate [n bobin` este Wm=1T0TLi2(t)dt=LI2.

c) - condensatorul ideal cu tensiunea la borne u(t) = U2sint este parcurs de curentul i(t)= 2CUsin(t + /2), deci  = -/2 ]i rezult` Q = UIsin(-/2)= −1wCI2= - U2C < 0, P = UI cos(-/2) = 0, deci condensatorul absoarbe puterea complex`:

Sa=0-jC U2                                                           (6.5.26)

Media pe o period` a energiei acumulate [n condensator este We=1T0TCu2(t)dt=CU2.

Deoarece condensatorul ]i bobina schimb` cu circuitul [n care sunt conectate o putere reactiv` nenul`, ele se numesc elemente reactive.

- - sursa ideal` de tensiune cu tensiunea electromotoare e(t)= 2Esint,  parcurs` de

curentul i(t)= 2I sin(t+)  debiteaz` o putere complex`:

Sd=E I* = EIe-j = EIcos-jEIsin                                         (6.5.27)

unde ca [n figura 6.14 U ]i I sunt asociate dup` regula de la generatoare sau I parcurge sursa [n sensul s`ge\ii lui E.

d) - sursa ideala de curent cu curentul electromotor is(t)= 2Is sin(t+) cu tensiunea la borne u(t)= 2U sint debiteaz` o putere complex`:

Sd = U I* = UIse-j = UIscos-jUIssin ,                               (6.5.28)

6.5.4. Teoremele lui Kirchhoff [n complex                                                                               95

unde ca [n figura 6.15 U ]i Is sunt asociate dup` regula de la generatoare.

Observatii

- puterea activ` este absorbit` numai de rezistoarele ideale;

- puterea reactiv` este absorbit` numai de bobinele ]i condensatoarele ideale;

- impedan\a complex` Z=R+jX absoarbe puterea aparent` complex`:  Sa =U I*= Z I I*= ZI2=(R+jX) I2 =RI² + jXI² deci Pa=RI2 ]i  Qa =XI2;

- sursele debiteaz` at@t putere activ` c@t ]i putere reactiv`.

6.5.4. Teoremele lui Kirchhoff [n complex

Teorema I a lui Kirchhoff este :

kÎNiik(t)=0                                                                 (6.5.29)

si datorita liniaritatii reprezentarii in complex se ob\ine:

kÎNiIk=0                                                                      (6.5.30)

Enun\:  suma algebrica a curen\ilor [n complex dintr-un nod al unui circuit este nul`.

Teorema a II-a a lui Kirchhoff este:

k∈Buk(t)=0                                                                   (6.5.31)

]i similar rezult`:

k∈BUk=0                                                                      (6.5.32)

Enun\: suma algebric` a c`derilor de tensiune complexe la bornele elementelor de circuit care apartin aceleia]i bucle este nul`.

6.5.5. Teorema conservarii puterilor complexe

Enun\: Suma puterilor complexe debitate de toate sursele dintr-un circuit este egal` cu suma puterilor complexe absorbite de toate impedan\ele din acela]i circuit:

toatesurseleSkd=toateimpedanteleSka.                                   (6.5.33)

|in@nd seama c` Sd = Pd + jQd ]i  Sa = Pa + jQa rezult`:

toatesurselePkd=toaterezistoarelePka,                                     (6.5.34)

toatesurseleQkd=toateelementelereactiveQka,                          (6.5.35)

adic` puterile active ]i puterile reactive se conserv`.

Observa\ii:

-  puterile aparente Sk nu se conserv`;

- conservarea puterilor complexe poate fi folosit`, similar cu consevarea puterilor [n circuitele de c.c., la verificarea rezultatelor ob\inute prin rezolvarea problemelor de analiza a circuitelor de c.a;

96                                                                                  6. Circuite electrice de curent alternativ

- \in@nd seama c` pentru o bobina Qa=Wm  ]i pentru un condensator Qa=- We rezult` c` Qa=w(Wm−We) deci, un dipol RLC are caracter inductiv dac` toateZQa>0, are caracter capacitiv dac` toateZQa<0 ]i are caracter rezistiv sau este la rezonan\` (vezi paragraful 4.9) dac`toateZQa=0;

- condensatorul nu genereaz` putere reactiv` chiar dac` absoarbe o putere reactiv` negativ`; asa cum rezult` din teorema conservarii puterilor complexe, puterea reactiv` (pozitiv` sau negativ`) este generata de surse;

- defazajul  [ntre curent ]i tensiunea la bornele unui dipol RLC format din elemente de circuit cu R,L,C>0 este cuprins intre -/2 si +/2 deoarece UIcos=toateRRkIk2>0 deci cos>0.

6.6. Analiza circuitelor de curent alternativ

6.6.1. Formularea problemei

Prin utilizarea reprezentarii [n complex a m`rimilor sinusoidale, [ntr-un circuit de c.a. al carui graf are L laturi si N noduri se pot scrie urmatoarele ecua\ii liniar independente ntre ele:

-  N-1 ecuatii date de teorema I a lui Kirchoff ;

- L-N+1 ecua\ii date de teorema a II-a a lui Kirchhoff;

- L ecua\ii date de leg`turile [ntre Uk ]i Ik pentru fiecare latur` a grafului.

Ecua\iile unui circuit de c.a. sunt ecua\ii algebrice de aceea]i form` cu ecua\iile unui circuit liniar de c.c. deoarece:

- teoremele lui Kirchhoff au aceea]i form`;

- [n ecua\iile de legatur` [ntre Uk ]i Ik , Zk ia locul lui Rk,  Yk ia locul lui Gk, etc.

La circuitele liniare de c.c. Ik si Uk sunt m`rimi reale iar ecuatiile sunt liniare [n Ik ]i Uk av@nd coeficien\i reali. La circuitele de c.a. Ik ]i Uk sunt m`rimi complexe iar ecua\iile sunt liniare [n Ik ]i Uk av@nd coeficien\i complec]i. Ca urmare metodele de analiz` a circuitelor de c.a. sunt acelea]i cu cele pentru circuitele liniare de c.c.. {n continuare se va relua pe scurt metoda de rezolvare cu teoremele lui Kirchhoff insist@ndu-se asupra particularit`\ilor circuitelor de c.a..

Problema analizei unui circuit de c. a. se formuleaz` astfel:

a) - se dau: valorile parametrilor elementelor (Rk, Lk, Ck, Mk, ek(t), isk(t)) ]i modul de interconectare a elementelor de circuit;

b) - se cere s` se determine toate tensiunile ]i to\i curen\ii.

Rezolvarea acestei probleme const` [n scrierea sistemului de 2L ecua\ii ale circuitului ]i determinarea solu\iei acestuia (Uk , Ik ,k=1,...,L).

6.6.2. Algoritmul de rezolvare

Algoritmul de analiz` a unui circuit de c.a. are urmatoarele etape:

1) Se construie]te circuitul echivalent cu surse ]i impedan\e complexe utiliz@nd schemele

echivalente [n complex ale elementelor de circuit;

6.6.2. Algoritmul de rezolvare                                                                                                  97

2) Se scriu ecua\iile acestui circuit;

3) Se rezolv` sistemul de ecua\ii ]i se determine` valorile complexe ale curen\ilor ]i tensiunilor, (Uk,  Ik, k = 1, ... , L) de forma Uk = Ukejk;

4) Se verific` rezultatele ob\inute prin bilan\ul puterilor complexe;

5) Se determin` valorile instantanee de forma uk(t) = Uk2sin(t +k).

6.6.3. Aplica\ie

Fie circuitul din figura 6.19.

| Fig. 6.19 | Se dau: e(t) = 302sin t, is (t) = 2 sin (t+/4) unde f=50Hz respectiv =100 s-1. Se cere s` se determine Curen\ii ]i tensiunea necunoscut`. Rezolvare Conform algoritmului: 1 - se determin` circuitul echivalent cu surse ]i impedan\e complexe care este prezentat [n figura 6.20. |
| --- | --- |

2 - se scrie sistemul de ecua\ii dat de teoremele lui Kirchhoff:

| Fig. 6.20 | (1) I1 + I2 = 1+j [1] 10 I1 -20j I2 = 30 [2] 20j I2 - 20j (1+j) - U = 0 3 – se rezolv` sistemul de ecua\ii ]i rezult` solutiile: I1 = 1 , I2 = j ]i U = - 20j. |
| --- | --- |

4 – se verific` corectitudinea  rezultatelor prin bilantul puterilor complexe:

toatesurseleSkd=  E  I1* + U Is* = 301 + (-20j) (1-j) = 10 -20j

toateimpedanteleSka= RI12 + LjI22 -1wCjIs2  = 101 + 20j1- 20j2 = 10 - 20j

5 – se determin` valorile instantanee ale necunoscutelor complexe determinate la pct. 3:

i1 (t) = 2sin t,  i2 = 2sin( t+/2) ]i u(t) = 202sin( t-/2).

6.7. Teoreme ale  circuitelor de curent alternativ

# Ecua\iile circuitului echivalent cu surse ]i impedan\e complexe sunt similare ecua\iilor unui circuit liniar de curent continuu.

Din acest motiv enun\urile teoremelor sunt asem`n`toare cu cele de la circuite de curent continuu ]i demonstra\iile nu vor fi reluate.

98                                                                                   6. Circuite electrice de curent alternativ

6.7.1. Teoremele impedan\elor echivalente

a) Legarea [n serie a impedan\elor. Fie n dipoli pasivi, necupla\i inductiv, conecta\i [n serie. Impedan\a echivalent` complex` este:

Zes=k=1nZk                                                               (6.8.1)

Dar  Zes=Res+jXes ]i  Zk=Rk+jXk ]i explicit@nd p`r\ile reale ]i imaginare rezult`:

Res=k=1nRk ]i Xes=k=1nXk                                                   (6.8.2)

La dipolii conecta\i [n serie, necupla\i inductiv, impedan\a echivalent` complex` este suma impedan\elor complexe ale elementelor, rezisten\a echivalent` este suma rezisten\elor lor, iar reactan\a echivalent` este suma reactan\elor lor.

b) Legarea [n paralel a impedan\elor. Fie n dipoli pasivi, necupla\i inductiv, conecta\i [n paralel. Admitan\a echivalent` complex` este:

Yep=k=1nYk                                                                 (6.8.3)

respectiv:

Gep=k=1nGk ]i Bep=k=1nBk                                                   (6.8.4)

La dipolii conecta\i [n paralel, necupla\i inductiv, admitan\a echivalent` complex` este suma admitan\elor complexe ale elementelor, conductan\a echivalent` este suma conductan\elor lor, iar susceptan\a echivalent` este suma susceptan\elor lor.

6.7.2. Teorema superpozi\iei

Fie un circuit de curent alternativ cu mai multe surse: E1...Ee,   Is,e+1...Im. Orice curent (sau tensiune) din circuit se poate scrie ca o sum` a curen\ilor (tensiunilor) din aceea]i latur` produ]i de fiecare surs` independent` separat, celelalte surse independente fiind pasivizate.

De exemplu  Il=k=1mIlk unde Ilk este curentul produs [n latura l de sursa independent` din latura k celelalte surse fiind pasivizate.

Teorema este o consecin\` a caracterului liniar al ecua\iilor circuitului. Sursele comandate nu se pasivizeaz`.

6.7.3. Teoremele generatoarelor echivalente

a) Generatorul echivalent de tensiune al unui dipol.

| Fig. 6.21 | Fie un dipol liniar cu bornele A ]i B ca [n figura 6.21. Oricât de complicat ar fi acest circuit el se poate echivala cu un circuit format dintr-o surs` de tensiune UAB0 [n serie cu o impedan\` ZAB0 unde UAB0 este tensiunea de mers [n gol m`surat` |
| --- | --- |

6.8. Rezonan\a dipolilor                                                                                                            99

la bornele  A ]i  B (impedan\a Z fiind scoas` din circuit)  ]i ZAB0 care  este   impedan\a

| Fig. 6.22 | echivalent` [ntre bornele A ]i B a circuitului pasivizat (sursele comandate nu se pasivizeaz`). Tensiunea de mers [n gol UAB0 ]i impedan\a echivalent` ZAB0 sunt prezentate [n figura 6.22. |
| --- | --- |

b) Generatorul echivalent de curent al unui dipol.

Fie un dipol liniar cu bornele A ]i B. Oricât de complicat ar fi acest circuit el se poate echivala cu un circuit format dintr-o surs` de curent IABsc [n paralel cu o impedan\` ZAB0

| Fig. 6.23 | unde IABsc este curentul de scurtcircuit [ntre bornele A ]i B (impedan\a Z fiind scoas` din circuit) ]i ZAB0 este impedan\a echivalent` [ntre bornele A ]i B a circuitului pasivizat. |
| --- | --- |

6.8. Rezonan\a dipolilor

6.8.1. Circuite rezonante

{n cazul circuitelor electrice [n regim permanent sinusoidal sub tensiune aplicat` dat`, fenomenul de rezonan\` const` [n trecerea amplitudinii  curentului absorbit din exterior prin valori maxime (rezonan\a propriu-zis`) sau minime (antirezonan\a), precum ]i [n anularea defazajului ]i a puterii absorbite atunci c@nd frecven\a are valori apropiate de acelea ale frecven\elor proprii.

Exist` dou` defini\ii ale rezonan\ei: prima se folose]te [n electroenergetic`, a doua se utilizeaz` la circuitele electronice.

Defini\ia 1 Un dipol de c.a. este la rezonan\` dac` absoarbe pe la borne o putere reactiva nul`,

adic` Qabs=UI sin = 0. Deci la rezonan\` defazajul  dintre U si I este nul (sin = 0   = 0). Dac` impedan\a echivalent` la bornele dipolului este Z=R+jX, Q=XI2 =0 X = 0 deci la rezonanta reactanta echivalenta este nula si dipolul are o comportare rezistiva la borne.

Defini\ia 2 Pulsa\ia de rezonan\` este pulsa\ia tensiunii aplicate, la care impedan\a scalar` este minim` sau maxim`, respectiv curentul este maxim sau minim la tensiune dat`.

Cazul 1) Fie un dipol alimentat la borne de o surs` de tensiune cu pulsatie variabil` ]i valoare efectiv` constant`.. Pulsa\iile de rezonan\` sunt cele pentru care I() are maxime ]i minime.

| Fig. 6.24 | Dipolul (fig. 6.24) este la rezonan\` pentru pulsa\iile 1 , 2 , 3 , 4, 5. {n cazul maximelor de curent (1 , 3 , 5 ) avem rezonan\a de tensiune, iar [n cazul minimelor de curent (2 , 4) avem rezonan\a de curent. |
| --- | --- |

100                                                                                 6. Circuite electrice de curent alternativ

Se observ` c` deoarece I = Y U ]i U = ct, curba Y () are aceea]i alur` cu I ().

Cazul 2) Fie un dipol alimentat la borne de o surs` de curent cu pulsa\ie variabil` ]i valoare efectiv` constant`. Pulsa\iile de rezonanta sunt cele pentru care U() are maxime si minime.

| Fig. 6.25 | Dipolul (fig. 6.25) este la rezonan\` pentru pulsatiile ’1 , ’2 , ’3 , ’4, ’5. {n cazul minimelor de tensiune (’1 , ’3 , ’5) avem rezonan\a de tensiune, iar [n cazul maximelor de tensiune (’2 , ’4) avem rezonan\a de curent. |
| --- | --- |

Deoarece U = Z I  ]i I = ct, curba Z() are aceea]i alur` cu U().

Observa\ii

- rezonan\a de tensiune are loc la pulsa\iile pentru care Y() are maxime locale ]i deci Z()=1/ Y() are minime locale;

- rezonan\a de curent are loc la pulsa\iile pentru care Y() are minime locale ]i deci Z()=1/ Y() are maxime locale.

a) Circuitului RLC serie Fie circuitul RLC serie din figura 6.26. Impedanta complex`

| Fig. 6.26 | este : Z=R+jX=R+j(Lw−1Cw) (6.8.1) Rezult`: Z2(w)=R2+(Lw−1Cw)2 (6.8.2) |
| --- | --- |

Dup` prima definitie, pulsatia de rezonanta corespunde lui X=0 deci w0=1LC. Dup` a doua defini\ie, se calculeaz` dZ2(w)dw=0 ]i se ob\ine aceea]i valoare pentru 0 . Daca U=ct [n raport cu , la rezonan\` I ia valoarea maxim` deoarece Z ia valoarea minim` Z(0)=R.. Pentru acest circuit Uc(0)=|Xc|I= UL(0)=|XL|I ]i Uc(0)= -UL(0) deci U(0)=UR(0) +UC(0) + UL(0)=UR(0). Este posibil ca la rezonan\` ]i [n jurul pulsa\iei de rezonan\` UC ]i UL s` aib` valori mai mari dec@t tensiunea U a sursei de alimentare.

Se noteaz`  factorul de calitate al circuitului :

Q0=ULUR=UCUR=1RLC,                                           (6.8.3)

unde UL, UC, UR se considera la rezonanta. Daca Q0 1 (LC³R), tensiunea bobinei ]i cea a condensatorului dep`]esc tensiunea sursei de alimentare.

b)Circuitul RLC paralel Fie circuitul RLC paralel din figura 6.27. Utiliz@nd ambele defini\ii se obtine aceea]i pulsa\ie de rezonan\` a acestui circuit

w0=1LC.                                                             (6.8.4)

6.8.1. Circuite rezonante                                                                                                         101

| Fig. 6.27 | La rezonan\` Y(w0)=1R+j(w0C−1w0L)=1R deci Y are valoarea minim`. Dac` U=ct [n raport cu , la rezonan\` I ia valoarea minim` deoarece I=YU. Pentru acest circuit Ic(0)=U/¦Xc¦= IL(0)=U/¦XL¦ ]i Ic(0)= -IL(0) deci I(0)=IR(0) +IC(0) + IL(0)=IR(0). Este posibil ca la rezonan\` ]i [n jurul pulsa\iei de rezonan\` IC ]i IL s` aib` valori |
| --- | --- |

mai mari decat curentul I prin sursa de alimentare.

Se noteaz` cu Q0  factorul de calitate:

Q0=ILIR=ICIR=RCL                                                   (6.8.5)

unde IL, IC, IR se consider` la rezonan\`. Daca Q0 1 (CL³1R), curentul bobinei ]i al condensatorului dep`]esc curentul total.

- Fie un circuit paralel ca [n figura 6.28  format dintr-o bobin` cu rezisten\a R ]i

| Fig. 6.28 | inductivitatea L [n paralel cu un condensator cu capacitatea C . Curentul I este dat de rela\ia: I=I1+I2=UR+jωL+jωCU= =UR2+ω2L2R+jωCR2+ω2L2−ωL . (6.8.6) |
| --- | --- |

Se calculeaz` puterea aparent` complex` S = UI* ]i se anuleaz` puterea reactiv` ob\in@ndu-se pulsa\iile de rezonan\` dup` defini\ia 1:

w1,2=±1LC1−CR2L.                                                              (6.8.7)

Se observ` c` dac` R0 atunci 21LC. Se calculeaz` minimele ]i maximele lui I() respectiv ale lui Z()

Z2(w)=1w2C2R2+w2L2R2+wL−1wC2 ,                                          (6.8.8)

]i dZ2dw=0 are solu\iile:

w21,2=-R2L2±1+2CLR2LC.                                                (6.8.9)

Se observ` c` dac` R0 atunci 21LC. {n cazul circuitelor (foarte slab amortizate) cu rezisten\e foarte mici fa\` de reactan\ele bobinelor ]i ale condensatoarelor pulsa\iile de rezonan\` obtinute dup` cele dou` defini\ii tind c`tre o valoare limit` unic`.

Obs. Cele dou` defini\ii ale rezonan\ei nu duc [n general la acelea]i pulsa\ii de rezonan\`.

102                                                                                 6. Circuite electrice de curent alternativ

6.8.2. Aplica\ii tehnice ale rezonantei

Una din cele mai importante aplica\ii tehnice ale rezonantei este compensarea factorului de putere.

Fie o linie de transport al energiei electrice la cap`tul careia este conectat consumatorul inductiv , a]a cum sunt majoritatea consumatorilor energetici, prezentat` [n figura 6.29.a. Curentul absorbit de consumator este :

| Fig. 6.29 | I=UR+UjwL 6.8.10) deci I=U1R2+1w2L2 (6.8.11) iar factorul de putere este: |
| --- | --- |

cos =PUI=U2RU21R2+1w2L2=wLR2+w2L2.                       (6.8.12)

Se conecteaz` un condensator [n paralel cu consumatorul(fig. 6.29.b.) astfel [nc@t:

wL=1wC                                                         (6.8.13)

{n acest caz avem un circuit RLC deriva\ie la rezonan\`, a c`rui impedan\` de intrare este Z=R ]i curentul absorbit de receptor este:

I'=URáI.                                                          (6.8.14)

Puterea reactiv` absorbit` de consumatorul inductiv [n paralel cu condensatorul C este nul`, ]i pierderile de putere activ` pe linia de transport (de rezistenta r ) vor fi minime :

P’linie = rI’2 < Plinie= rI2.                                         (6.8.15)

{n acest caz factorul de putere cos‘=1 ]i avem o compensare total` a factorului de putere.

Consumatorii industriali nu au tot timpul aceia]i parametri (se opresc anumite utilaje, [n anumite zile nu se lucreaz`, etc). Pentru a nu se ajunge la func\ionarea [n regim capacitiv (care produce efecte nedorite [n sistem) men\in@nd pierderile de putere pe linie la un nivel rezonabil se face o compensare par\ial` a factorului de putere (de exemplu cos‘=0,92). {n acest caz calculul capacit`\ii condensatorului care se leag` [n paralel cu consumatorul inductiv se face astfel: diferen\a [ntre puterea reactiv` absorbit` de consumatorul necompensat Q=UIsin ]i cea absorbit` de consumatorul compensat par\ial Q’=UIsin‘ este absorbit` de condensator (QC=CU2). Exprim@nd puterile reactive [n func\ie de puterea activ` P absorbit` de consumator (Q=Ptg, Q’=Ptg‘) rezult` C=Ptgj−Ptgj'wU2; [n acest calcul se consider` ca U nu se modific` prin conectarea condensatorului.

Fenomenul de rezonant` are ]i alte aplica\ii practice cum ar fi cazul circuitelor de filtrare, destinate a favoriza sau defavoriza trecerea m`rimilor de anumite frecven\e.

6.9. Linia monofazat` scurt` de curcnt alternativ                                                                      103

6.9. Linia monofazat` scurt` de curcnt alternativ

Energia electric` produs` [n centrale electrice este transmis` la distan\`, la locul de utilizare, prin linii electrice. Fie o linie electric` bifilar`(monofazat`) de transmisie a energiei

| Fig. 6.30 | electrice, care leag` generatorul de curent alternativ cu un receptor(fig. 6.30). La liniile de transport ]i distribu\ie a energiei electrice cu frecven\a de 50 Hz, la tensiuni pân` la 35 kV ]i de lungimi nu prea mari, se pot neglija curen\ii datora\i capacit`\ii dintre conductoarele liniei ]i izola\iei |
| --- | --- |

imperfecte dintre aceste conductoare, deci curentul generatorului este egal cu curentul receptorului Ig=I.   {n  acest caz,  linia de transmisie se poate caracteriza prin rezisten\a ei

| Fig.6.31 | Rl ]i prin reactan\a ei Xl=ωLl. Linia de transmisie poate fi reprezentat` prin schema echivalent` din figura 6.31. Generatorul este caracterizat prin tensiunea la borne Ug ]i curentul Ig, linia de transmisie are impedan\a complex` Zl=Rl+jXl, iar receptorul se caracterizeaz` prin |
| --- | --- |

tensiunea la borne  U  ]i curentul I. Se va examina [n continuare rela\ia dintre tensiunea la generator Ug]i tensiunea la receptor U [n func\ie de sarcin` ]i se vor determina pierderile de putere care [nso\esc transmisia energiei electrice. La receptor se presupune cunoscut` U, puterea activ` P]i puterea reactiv` Q sau curentul I]i defazajul ϕ(sau factorul de putere cosϕ ]i caracterul sarcinii – de obicei inductiv).

Diferen\a [ntre valorile efective ale tensiunii la [nceputul ]i la sfâr]itul liniei se nume]te varia\ie de tensiune sau pierdere de tensiune pe linie ]i este dat` de rela\ia:

δU=Ug−U,                                                 (6.9.1)

Diferen\a imaginilor [n complex ale tensiunilor se nume]te c`derea geometric` de tensiune pe linie:

ΔU=Ug−U=RlI+jXlI=ZlI,                                  (6.9.2)

| Fig.6.32 | {n figura 6.23 s-a construit diagrama tensiunilor liniei, conform rela\iei (6.9.2), considerând ca origine de faz` tensiunea la receptor U. C`derea geometric` de tensiune are dou` componente: - prima, [n faz` cu tensiunea receptorului, numit` c`derea longitudinal` de tensiune: AD=ΔUl= =RlIcosϕ+XlIsinϕ, (6.9.3) |
| --- | --- |

104                                                                                 6. Circuite electrice de curent alternativ

-  a doua,  o  component` [n  cvadratur` cu tensiunea receptorului numit` c`dere transversal` de tensiune:

DC=ΔUt=−Rlsinϕ+XlIcosϕ,                                    (6.9.4)

Varia\ia de tensiune este dat` de rela\ia

δU=Ug−U=U+ΔUl2+ΔUt2−U,                            (6.9.5)

Neglijând contribu\ia c`derii transversale de tensiune, rezult` formula simplificat`

δU=Rlcosϕ+XlIsinϕ,                                              (6.9.6)

{nlocuind componentele curentului receptorului din expresiile puterilor active ]i reactive P=UIcosϕ ]i  Q=UIsinϕ, se ob\ine o nou` expresie a varia\iei de tensiune:

δU=RlP+XlQU,                                                        (6.9.7)

care pune [n eviden\` mai clar influen\a puterilor transmise pe linie asupra varia\iei de tensiune.

Se observ` c` [n sacin` activ` sau inductiv` varia\ia de tensiune este pozitiv` ]i propor\ional` cu puterea transmis`; [n sarcin` capacitiv` varia\ia de tensiune poate deveni ]i negativ`(cre]tere de tensiune la receptor [n sarcin`).

Pierderile de putere pe linie sunt

ΔPl=RlI2=RlP2+Q2U2,                                             (6.9.8)

ΔQl=XlI2=XlP2+Q2U2.

Se observ` c` pierderile de putere pe linie sunt produse atât de transportul puterii activeP, cât ]i a celei reactive Q. Pentru mic]orarea varia\iei de tensiune ]i a pierderilor de putere pe linie trebuie mic]orat` puterea reactiv` transmis` pe linie. {n acest scop se [mbun`t`\e]te factorul de putere al receptorului (de regul` cu caracter inductiv), conectând [n paralel cu acesta un receptor reactiv complementar (de regul` condensatoare), a]a cum s-a prezentat [n paragraful 6.8.2.

La compensarea complet` a puterii reactive a receptorului (Q'=0 sau ϕ'=0) curentul I' pe linie ]i pierderile de putere pe linie sunt minime.